Московский государственный технический

университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «ВС АСОИУ»

Отчет по лабораторной работе №1

«Исследование АЛУ»

| Выполнил: |  | Проверил: |
| --- | --- | --- |
| студент группы ИУ5-52Б |  | преподаватель каф. ИУ5 |
| Кудабаева Э. |  | Спиридонов С.Б. |

Москва, 2025 г.

Цель лабораторной работы – Ознакомление c возможностями моделирования работы арифметико-логического устройства (АЛУ). Настройка интерфейса управления микросхемы АЛУ. Исследование работы АЛУ  на примере  выполнения арифметических и логических операций.

Полученное задание:

- Подготовить  микросхему  АЛУ  на рабочем столе.

- Подготовить 4 переключателя для задания режимов управления.

- Сигналы S подаются на входы  S0.....S3 АЛУ.

Ещё один переключатель используется для задания режима М.

И в том и другом случае логическая 1 подаётся от 5V источника постоянного  тока, логический 0 от заземления.

Шестой переключатель осуществляет роль входного переноса и подключается таким же образом к входу CN.

Значения четырёхразрядных операндов А и В задаются с помощью генератора слова и в шестнадцатеричном коде отображаются на алфавитно-цифровых индикаторах и подсоединяются к входам А0....А3 и В0.....В3.

На  выходах F0....F3  формируется результат операции АЛУ. Для отображения результата к выходам F0....F3 присоединяется алфавитно-цифровой индикатор.

- К выходу VCC  присоединить источник 5V.

- К входу GND подсоединить заземление.

При коде 1111 на выходах F  и при равенстве операндов выход А=В переводится в единичное состояние. Поскольку этот выход представляет собой каскад с открытым коллектором, то на него подаётся питание +5 вольт через резистор 1 кОм. Выход А=В совместно с выходом переноса CN+4 и выходом Р подтверждения переноса используются для формирования признаков А>B и A<B  c помощью дополнительных логических элементов ИЛИ-НЕ и НЕ.

Изменяя состояния сигналов на управляющих входах по приведённой таблице, можно промоделировать большинство функций АЛУ, используемых в микропроцессорах.

Схема исследования АЛУ представлена на рис.2

Рис.2   Схема исследования АЛУ.

| S3 | S2 | S1 | S0 | Логическая функция М=1 | Арифметико-логическая Функция. M=0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вх.перенос С=0 | Вх.перенос С=1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

Выполнение работы:

- Схема:

- M = 1 (режим логических операций)

| func | A | B | Ожидание | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F = Not A | 0,1…f | - | f,e…0 | f,e…0 |
| F = A | 0,1…f | - | 0,1…f | 0,1…f |
| F = A and B | 0,c,3 | 0,4,5 | 0, 4, 1 | 0, 4, 1 |
| F = A or B | 1, c | E, 5 | F, d | F, d |
| F = A xor B | 1, c | E, 4 | F, 8 | F, 8 |
| F = 1 | - | - | 1 | 1 |
| F = 0 | - | - | 0 | 0 |

M = 0 (режим арифметических операций)

| func | A | B | Ожидание | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F = A+1 | 0,1…f | - | 1,2…f,(f co=1) |  |
| F = A | 0,1…f | - | 0,1…f | 0,1…f |
| F = A + B | 0,c,3 | 0,4,5 | 0, (0 co=1), 8 | 0, (0, co= 1), 8 |
| F = A - B | 1, c | E, 5 | 3, 7 | 3, 7 |
| F = 0 | - | - | 0 | 0 |

Итак, видно, что базовые операции выполняются.

- Проверим, что операция суммы выполняется в дополнительном, а не в обратном коде:

| F = A + B доп. код | -5(1011 - b), 5 | 3, -3(1101 - d) | -2(1110 - f), 2 | F, 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Действительно, АЛУ адекватно обработал  доп. код.

Доп. Задание Счётчик

Вывод:

В результате выполнения лабораторной работы по изучению EWB были получены практические навыки работы с пользовательским интерфейсом и инструментарием программы.

Также освоено практическое построение схем, проанализированы полученные результаты и выполнены все задачи работы.