Московский Государственный Технический Университет

имени Н.Э. Баумана.

УТВЕРЖДАЮ

"___"__________2025 г.

_____________________

"Курсовая работа по курсу ВСАСОИУ"

Пояснительная записка

(тип документа)

34

(номер варианта)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИУ5-52Б									   Афонин И.И.

Москва – 2025

Оглавление

1.	Постановка задачи	3

2.	Разработка микропрограмм операций, выполняемых вычислительным устройством	3

3.	Разработка обобщенной микропрограммы	17

4.	Разработка списка машинных слов, машинных операций и логических условий, сгруппированных по операционным элементам	19

5.	Разработка закодированного графа обобщенной микропрограммы	25

6.	Синтез и схемы операционных элементов	25

7.	Разработка структурной схемы операционного автомата	48

8.	Разработка функциональной схемы операционного автомата	49

9.	Разработка таблицы переходов	49

10.	Разработка программируемых логических матриц	52

11.	Разработка функциональной схемы управляющего автомата	52

12.	Разработка спецификации	52

13.	Определение количества машинных тактов, необходимых для выполнения каждой операции	53

14.	Расчет максимальной частоты работы вычислительного устройства	54

15.	Заключение.	54

16.	Список литературы, использовавшейся при разработке.	54

- Постановка задачи

Спроектировать вычислительное устройство для выполнения следующих операций:

- Деление

- Сложение

- Вычитание модулей

- Вычитание модулей обратное

- A∧B

- A∨B

- A∧B

Вычислительное устройство должно состоять из операционной части и блока управления и подключаться к интерфейсу.

Состав шин интерфейса:

1.Шины прямой передачи данных /входные/ разрядностью 6 бит.

2.Шины обратной передачи данных /выходные/ разрядностью 6 бит.

3.Управляющие шины:

- проверка готовности устройства /ПРГОТ/,

- сигнал занятости устройства /ЗАН/,

- код операции /КОП/,

- передача данных по входным шинам /ДАННЫЕ/,

- передача результата по выходным шинам /РЕЗ/,

- запрос на передачу данных /ЗАПР/,

- подтверждение приема результата /ПРРЕЗ/,

- готовность устройства /ГОТ/,

- сигнал прерывания при делении на нуль /ПР/.

Проектируемое вычислительное устройство /ВУ/ посредством интерфейса “ОБЩАЯ ШИНА” должно взаимодействовать с другими устройствами.

Номер вычислительного устройства равен номеру варианта и задается на тумблерном регистре внутри устройства. Разрядность тумблерного регистра равна разрядности шины адреса.

Для выполнения микропрограммы необходимо ввести исходные данные из некоторого устройства А, а после окончания вычислений отослать результат вновь в устройство А. Для этой цели в микропрограмме каждой операции должны быть предусмотрены соответствующие микрооперации. В обобщенной микропрограмме необходимо предусмотреть микрооперации для формирования управляющих сигналов ГОТ, ЗАПР, ЗАН, РЕЗ.

Все выполняемые ВУ операции необходимо закодировать трехразрядными двоичными кодами и представить в виде таблицы. Код операции используется как условие в микропрограмме.  Структура машинной команды:

- поле кода операции (разряды 0-2)

Все операнды приходят с входной шины в дополнительном коде и должны быть выданы на выходную шину также в дополнительном коде. Разрядность входных и выходных шин совпадает с разрядностью слова данных.

Разрядность слова данных – 6 бит. Разряды нумеруются справа налево, начиная с нулевого. Данные могут быть целыми двоичными со знаком и логическими. При записи целых двоичных чисел знак содержится в самом старшем по номеру разряде, а в более младших разрядах содержится само двоичное число (младшие разряды - справа).

Знак "минус" кодируется единицей, "плюс" – нулем. В логических данных во всех разрядах слова записываются логические значения.

Необходимо разработать функциональную схему операционной части ВУ. Используемый тип микросхем – К155. Функциональная схема так же должна быть разработана для управляющей части вычислительного устройства.

- Разработка микропрограмм операций, выполняемых вычислительным устройством

Микропрограммы операций разрабатываются в соответствии с постановкой задачи, при этом для каждой операции, сначала, разрабатывается реализующая ее микропрограмма.

  - Кодирование выполняемых ВУ операций

Закодируем все операции, выполняемые вычислительным устройством /ВУ/ трехразрядными двоичными кодами. Результат представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1. Закодированные операции, выполняемые ВУ.

| Операция | Код операции (в регистре Е) |  |  |  | Логическое условие |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е(2) | Е(1) | Е(0) | В1 |  | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | В7 |
| Деление | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сложение | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вычитание модулей | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вычитание модулей обратное | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A∧B | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A∨B | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A∧B | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

По каждому коду операции только одно из логических условий В1-В7 примет значение 1. Каждое логическое условие управляет запуском определенной микропрограммы операции. Поэтому по коду операции будет выполнена соответствующая микрооперация.

  - Микропрограммы подключения и отключения ВУ от общей шины.

ВУ работает с интерфейсом "ОБЩАЯ ШИНА" следующим образом:

Пусть инициатором работы вычислительного устройства является устройство А. В этом случае устройство А выставляет на шинах адреса ША номер требуемого ВУ /номер проектируемого устройства совпадает с номером варианта задания/. И одновременно на шинах управления выдается сигнал ПРГОТ /проверка готовности ВУ/. ВУ, адрес которого совпадает с адресом на шинах ША, при условии, что оно свободно, выдает сигнал ГОТ. По этому сигналу устройство А выдает на входные шины код операции, которая должна быть выполнена в ВУ и одновременно на шины управления - сигнал КОП. По сигналу КОП вычислительное устройство принимает с входных шин код операции, формирует сигнал занятости ЗАН, снимает сигнал готовности ГОТ и запускает микропрограмму соответствующей операции. Адрес ВУ должен присутствовать на шинах адреса ША до окончания выполнения операции. После окончания выполнения операции ВУ снимает сигнал занятости ЗАН. После этого устройство А снимает адрес с шины ША, освобождая интерфейс для работы с другими устройствами. После того, как устройство А инициировало работу ВУ, вычислительное устройство занято - оно выполняет соответствующую операцию по микропрограмме.

Микропрограмма подключения постоянно опрашивает шины адреса и шину управления ПРГОТ. При совпадении адреса на тумблерном регистре (N) устройства с адресом на шинах адреса, при условии, что ПРГОТ=1 и устройство свободно /ЗАН=0/ включается обобщенная микропрограмма соответствующего вычислительного устройства. Для этого в микропрограмме ПОДКЛ вычисляется значение логического выражения ПРГОТ  <ЗАН>  (ША=N), где N – значение, выставленное на тумблерном регистре.

После этого вычисляются значения 7 логических условий:

где E(2:0) – поле кода операции в команде. По каждому коду операции только одно из логических условий В1-В7 примет значение единица.

Каждое логическое условие В1-В7 управляет запуском определенной микропрограммы операции. Поэтому по коду операции будет выполнена соответствующая операция вычислительного устройства.

Для отключения ВУ от интерфейса используется микропрограмма отключения, которая снимает сигнал занятости устройства /ЗАН=0/. По этому сигналу устройство А снимает адрес с шины адреса, освобождая интерфейс для работы с другими устройствами

Алгоритм микропрограмм подключения и отключения ВУ от общей шины представлен на рисунке № 1.

Рис 1. а. Микропрограмма подключения ВУ

Рис 1. b. Микропрограмма отключения ВУ

  - Микропрограмма операции “Деление”.

Деление выполняется над целыми двоичными числами со знаком, представленными в дополнительном коде.

По каждой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ передается слово разрядностью 6 бит. ВУ выставляет на шину управления сигнал запроса данных ЗАПР и ждет от устройства А сигнала ДАННЫЕ. По этому сигналу ВУ принимает с входной шины переданные данные и снимает с шины управления сигнал ЗАПР.

Делимое состоит из двух слов, сначала на входную шину данных выдается старшая часть делимого, затем - младшая.

Делитель, частное и остаток от деления имеют длину по одному слову.

Так как операнды представлены в дополнительном коде, то при делении они предварительно приводятся к своим модулям (при этом их начальные знаки запоминаются) и делятся в соответствии с алгоритмом деления для положительных чисел. Если число положительное, то оно не изменяется, а отрицательное – преобразуется в свой модуль по формуле, которая для чисел в дополнительном коде тождественно равна формуле C:=C-1.

После деление знак остатка приравнивается к запомненному ранее знаку делимого, а знак частного вычисляется как сумма по модулю 2 запомненных знаков делимого и делителя.

При выполнении деления подсчет тактов деления производить с помощью счетчика, а микрооперации сложения и вычитания с помощью микросхемы ALU.

При нулевом делимом частному и остатку сразу присваивается нуль.

При нулевом делителе, деление не производится и вырабатывается сигнал прерывания ПР, после чего выполнение микропрограммы прекращается.

Вывод данных из ВУ в устройство А производится по сигналу РЕЗ /результат/. ВУ выдает на шины управления ШУ сигнал РЕЗ и одновременно выставляет данные /результат/ на выходную шину Швых. Устройство А принимает данные и подтверждает прием результата сигналом ПРРЕЗ, после чего ВУ снимает с шины управления сигнал РЕЗ.

По каждой паре сигналов РЕЗ-ПРРЕЗ на выходную шину выдается слово разрядностью 6 бит.

На выходную шину данных сначала выдается частное, а затем - остаток.

Алгоритм микропрограммы операции "деление" представлен на рисунке № 2.

Рис 2. Микропрограмма операции “деление”

  - Микропрограмма операции “Сложение”.

Сложение выполняется над целыми двоичными числами со знаком, представленными в дополнительном коде.

По каждой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ передается слово разрядностью 6 бит. ВУ выставляет на шину управления сигнал запроса данных ЗАПР и ждет от устройства А сигнала ДАННЫЕ. По этому сигналу ВУ принимает с входной шины переданные данные и снимает с шины управления сигнал ЗАПР.

Первое слагаемое (A) и второе слагаемое (B) имеют длину по одному слову.

По первой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается первое слагаемое (А), а по второй паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается второе слагаемое (В).

Операция вычитания происходит в ALU. ALU работает с числами в дополнительном коде.

Вывод данных из ВУ в устройство А производится по сигналу РЕЗ /результат/. ВУ выдает на шины управления ШУ сигнал РЕЗ и одновременно выставляет данные /результат/ на выходную шину ШВЫХ. Устройство А принимает данные и подтверждает прием результата сигналом ПРРЕЗ, после чего ВУ снимает с шины управления сигнал РЕЗ.

Разрядность выходного слова равна 6 бит.

Алгоритм микропрограммы операции "сложение" представлен на рисунке № 3.

Рис 3. Микропрограмма операции “сложение”

  - Микропрограмма операции “Вычитание модулей”

Вычитание модулей выполняется над целыми двоичными числами со знаком, представленными в дополнительном коде.

По каждой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ передается слово разрядностью 6 бит. ВУ выставляет на шину управления сигнал запроса данных ЗАПР и ждет от устройства А сигнала ДАННЫЕ. По этому сигналу ВУ принимает с входной шины переданные данные и снимает с шины управления сигнал ЗАПР.

Уменьшаемое (A) и вычитаемое (B) имеют длину по одному слову.

По первой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается уменьшаемое (А), а по второй паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается вычитаемое (В).

После того, как операнды были приняты с входной шины, они приводятся к своим модулям. Если число положительное, то оно не изменяется, а отрицательное – преобразуется в свой модуль по формуле, которая для чисел в дополнительном коде тождественно равна формуле C:=C-1.

После того, как операнды приведены к своим модулям, из уменьшаемого (А) с помощью микросхемы АЛУ вычитается вычитаемое (В) и результат помещается в С.

Вывод данных из ВУ в устройство А производится по сигналу РЕЗ /результат/. ВУ выдает на шины управления ШУ сигнал РЕЗ и одновременно выставляет данные /результат/ на выходную шину ШВЫХ. Устройство А принимает данные и подтверждает прием результата сигналом ПРРЕЗ, после чего ВУ снимает с шины управления сигнал РЕЗ. Разрядность выходного слова равна 6 бит.

Алгоритм микропрограммы операции "вычитание модулей" представлен на рисунке № 4.

Рис 4. Микропрограмма операции “Вычитание модулей”

  - Микропрограмма операции "Вычитание модулей обратное"

Вычитание модулей выполняется над целыми двоичными числами со знаком, представленными в дополнительном коде.

По каждой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ передается слово разрядностью 6 бит. ВУ выставляет на шину управления сигнал запроса данных ЗАПР и ждет от устройства А сигнала ДАННЫЕ. По этому сигналу ВУ принимает с входной шины переданные данные и снимает с шины управления сигнал ЗАПР.

Уменьшаемое (B) и вычитаемое (A) имеют длину по одному слову.

По первой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается уменьшаемое (B), а по второй паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается вычитаемое (A).

После того, как операнды были приняты с входной шины, они приводятся к своим модулям. Если число положительное, то оно не изменяется, а отрицательное – преобразуется в свой модуль по формуле, которая для чисел в дополнительном коде тождественно равна формуле C:=C-1.

После того, как операнды приведены к своим модулям, из уменьшаемого (B) с помощью микросхемы АЛУ вычитается вычитаемое (В) и результат помещается в С.

Вывод данных из ВУ в устройство А производится по сигналу РЕЗ /результат/. ВУ выдает на шины управления ШУ сигнал РЕЗ и одновременно выставляет данные /результат/ на выходную шину ШВЫХ. Устройство А принимает данные и подтверждает прием результата сигналом ПРРЕЗ, после чего ВУ снимает с шины управления сигнал РЕЗ. Разрядность выходного слова равна 6 бит.

Алгоритм микропрограммы операции "вычитание модулей обратное" представлен на рисунке № 5.

Рис 5. Микропрограмма операции “вычитание модулей обратное”

  - Микропрограмма операции “A∧B”

Операция “A∧B” выполняется над логическими данными.

По каждой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ передается слово разрядностью 6 бит. ВУ выставляет на шину управления сигнал запроса данных ЗАПР и ждет от устройства А сигнала ДАННЫЕ. По этому сигналу ВУ принимает с входной шины переданные данные и снимает с шины управления сигнал ЗАПР.

Оба операнда (А и В) имеют длину по одному слову.

По первой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается первое логическое слово (А), а по второй паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается второе логическое слово (В).

После того, как операнды были приняты с входной шины, над ними в АЛУ производится машинная операция и результат присваивается С.

Вывод данных из ВУ в устройство А производится по сигналу РЕЗ /результат/. ВУ выдает на шины управления ШУ сигнал РЕЗ и одновременно выставляет данные /результат/ на выходную шину ШВЫХ. Устройство А принимает данные и подтверждает прием результата сигналом ПРРЕЗ, после чего ВУ снимает с шины управления сигнал РЕЗ.

Разрядность выходного слова равна 6 бит.

Алгоритм микропрограммы операции "A∧B" представлен на рисунке № 6.

Рис 6. Микропрограмма операции “A∧B”

  - Микропрограмма операции “A∨B”

Операция "A∨B" выполняется над логическими данными.

По каждой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ передается слово разрядностью 6 бит. ВУ выставляет на шину управления сигнал запроса данных ЗАПР и ждет от устройства А сигнала ДАННЫЕ. По этому сигналу ВУ принимает с входной шины переданные данные и снимает с шины управления сигнал ЗАПР.

Оба операнда (А и В) имеют длину по одному слову.

По первой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается первое логическое слово (А), а по второй паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается второе логическое слово (В).

После того, как операнды были приняты с входной шины, над ними в АЛУ производятся следующие действия: машинная операция A∨B, а затем получение инверсии значения A∨B и результат присваивается С.

Вывод данных из ВУ в устройство А производится по сигналу РЕЗ /результат/. ВУ выдает на шины управления ШУ сигнал РЕЗ и одновременно выставляет данные /результат/ на выходную шину ШВЫХ. Устройство А принимает данные и подтверждает прием результата сигналом ПРРЕЗ, после чего ВУ снимает с шины управления сигнал РЕЗ.

Разрядность выходного слова равна 6 бит.

Алгоритм микропрограммы операции "A∨B" представлен на рисунке № 7.

Рис 7. Микропрограмма операции A∨B

  - Микропрограмма операции “A∧B”

Операция "A∧B" выполняется над логическими данными.

По каждой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ передается слово разрядностью 6 бит. ВУ выставляет на шину управления сигнал запроса данных ЗАПР и ждет от устройства А сигнала ДАННЫЕ. По этому сигналу ВУ принимает с входной шины переданные данные и снимает с шины управления сигнал ЗАПР.

Оба операнда (А и В) имеют длину по одному слову.

По первой паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается первое логическое слово (А), а по второй паре сигналов ЗАПР-ДАННЫЕ с входной шины принимается второе логическое слово (В).

После того, как операнды были приняты с входной шины, над ними в АЛУ производятся следующие действия: получение инверсного значения B, а затем машинная операция A∧B и результат присваивается С.

Вывод данных из ВУ в устройство А производится по сигналу РЕЗ /результат/. ВУ выдает на шины управления ШУ сигнал РЕЗ и одновременно выставляет данные /результат/ на выходную шину ШВЫХ. Устройство А принимает данные и подтверждает прием результата сигналом ПРРЕЗ, после чего ВУ снимает с шины управления сигнал РЕЗ.

Разрядность выходного слова равна 6 бит.

Алгоритм микропрограммы операции " A∧B" представлен на рисунке № 8.

Рис 7. Микропрограмма операции A∧B

- Разработка обобщенной микропрограммы

Обобщенная микропрограмма /лист 1/ разрабатывается в соответствие с постановкой задачи и фактически объединяет в себе функции всех вышеперечисленных микропрограмм: подключения и отключения, деления, сложения, вычитания модулей, обратного вычитания модулей, A∧B, A∨B, A∧B.

В обобщённой микропрограмме предусмотрены микрооперации для формирования сигналов: ГОТ, ЗАПР, ЗАН, РЕЗ.

Код операции и данные для работы микропрограммы принимаются с входной шины ШВХ, адрес ВУ – с шины адреса ША. Результат выполнения операции выдаётся на выходную шину ШВЫХ. Управляющие сигналы ПРГОТ, КОП, ДАННЫЕ и ПРРЕЗ, формируемые в инициализирующем устройстве, используются в микропрограмме в качестве условий. Код операции используется в микропрограмме в качестве условия для выполнения заданной операции.

Однако обобщенная микропрограмма не является простой компиляцией вышеперечисленных микропрограмм – она написана так, чтобы минимизировать количество состояний в таблице переходов управляющего автомата.

Так как при операции "деление" с входной шины принимается не 2, а 3 операнда (вернее 3 слова – так как делимое имеет размер в 2 слова), то в части обобщенной микропрограммы, соответствующей операции "деление" предусмотрена возможность принятия с входной шины 3-его операнда. В дополнение к этому, так как при операции "деление" на выходную шину выдается не 1, а 2 операнда (остаток и частное), в части обобщенной микропрограммы, соответствующей операции "деление" предусмотрена возможность выдачи на выходную шину 2-ого операнда.

Также для уменьшения количества состояний в таблице переходов управляющего автомата была выделена в отдельный блок процедура инвертирования знака второго операнда (В).

Обобщенная микропрограмма работает следующим образом:

Микропрограмма подключения постоянно опрашивает шины адреса и шину управления ПРГОТ. При совпадении адреса на тумблерном регистре (N) устройства с адресом на шинах адреса, при условии, что ПРГОТ=1 и устройство свободно /ЗАН=0/. Для этого в обобщенной микропрограмме вычисляется значение логического выражения ПРГОТ  <ЗАН>  (ША=N), где N – значение, выставленное на тумблерном регистре; сравнение адресов и вычисление значения операции отношения ША=N производится поразрядным сравнением адресов по формуле: вычислительное устройство /ВУ/ выдает на управляющую шину сигнал готовности /ГОТ=1/ и ждет сигнала КОП от устройства А.

После того как пришел сигнал КОП, ВУ принимает в регистр кода операции код операции, выставленный устройством А на входной шине, выставляет на шину управления сигнал занятости /ЗАН=1/ и снимает сигнал готовности /ГОТ=0/.

После этого ВУ выдает сигнал запроса данных /ЗАПР=1/ и ждет подтверждения от устройства А выдачи данных /ДАННЫЕ/. Как только пришел сигнал ДАННЫЕ ВУ принимает их с входной шины в старшую часть регистра А и снимает сигнал запроса данных /ЗАПР=0/, а затем сигнал ДАННЫЕ.

После этого вычисляется логическое условие B1=E(2)∧E(1)∧E(0). Если В1=1, значит должна выполняться операция "деление" и, следовательно, нужно прочитать дополнительное слово с входной шины. Поэтому ВУ выдает сигнал запроса данных /ЗАПР=1/ и ждет подтверждения от устройства А выдачи данных /ДАННЫЕ/. Как только пришел сигнал ДАННЫЕ ВУ принимает их с входной шины в младшую часть регистра А и снимает сигнал запроса данных /ЗАПР=0/.

После этого ВУ выдает сигнал запроса данных /ЗАПР=1/ и ждет подтверждения от устройства А выдачи данных /ДАННЫЕ/. Как только пришел сигнал ДАННЫЕ ВУ принимает их с входной шины в регистр В и снимает сигнал запроса данных /ЗАПР=0/.

После этого вычисляются значения 7 логических условий:

B1=E(2)∧E(1)∧E(0)

B2=E(2)∧E(1)∧E(0)

B3=E(2)∧E(1)∧E(0)

B4=E(2)∧E(1)∧E(0)

B5=E(2)∧E(1)∧E(0)

B6=E(2)∧E(1)∧E(0)

B7=E(2)∧E(1)∧E(0)

где E(2:0) – поле кода операции в команде. По каждому коду операции только одно из логических условий В1-В7 примет значение единица.

Каждое логическое условие В1-В7 управляет запуском определенной микропрограммы операции. Поэтому по коду операции будет выполнена соответствующая операция вычислительного устройства.

После того как соответствующая логическому условию часть обобщенной микропрограммы, ответственная за выполнение вычислений по нужной операции, будет выполнена, обобщенная микропрограмма выдает на выходную шину значение регистра С /результат/ и выставляет на шину управления сигнал готовности результата /РЕЗ=1/. После этого обобщенная микропрограмма дожидается от устройства А сигнала подтверждения приема результата /ПРРЕЗ=1/, и по получении сигнала снимает сигналы готовности результата /РЕЗ=0/ и занятости вычислительного устройства /ЗАН=0/.

Если при выполнении операции "деление" возник сигнал деления на ноль /ПР=1/, то обобщенная микропрограмма не выставляет на выходную шину никого результата, а сразу снимает сигналы готовности результата /РЕЗ=0/ и занятости вычислительного устройства /ЗАН=0/.

Если при вычислении логического условия ЗнВ в ходе выполнения операции "деление" или "вычитание модулей" получилось, что ЗнВ=1, то вызывается специально выделенная процедура инвертирования знака числа В. В самом конце своей работы данная процедура вычисляет логическое условие В1, и если В1=1, то переходит к микрооперации увеличения счетчика в операции "деление"; если В1=0, то процедура переходит к следующей микрооперации (после той, из которой вызвали процедуру) в операции "вычитание модулей".

В остальном соответствующие части обобщенной микропрограммы работают так же, как соответствующие части отдельных микропрограмм операций.

- Разработка списка машинных слов, машинных операций и логических условий, сгруппированных по операционным элементам

Для того чтобы составить список слов, используемых в микропрограмме, необходимо, внимательно просмотрев обобщённую микропрограмму (лист 1), выписать все встретившиеся в ней слова, а затем отсеять повторяющиеся. Также на основании обобщённой микропрограммы необходимо выделить все самостоятельно используемые поля слов. После этого следует определить, какие слова и в каких операционных элементах используются.

Затем, необходимо на основании обобщённой микропрограммы (лист 1) составить список всех встречающихся в ней логических условий и поставить каждому из них в соответствие осведомительный сигнал – Хi. После этого следует определить, какие осведомительные сигналы и в каких операционных элементах формируются.

Потом, выписывая все использующиеся в обобщенной микропрограмме (лист 1) микрооперации, мы каждой операции ставим в соответствие уникальную комбинацию управляющих сигналов (), которая будет инициировать выполнение данной микрооперации. При выборе уникальной комбинации управляющих сигналов следует по возможности минимизировать количество самих управляющих сигналов, но так, чтобы все еще была возможна аппаратная реализация заданной микрооперации. Аналогично предыдущему пункту следует определить, какие машинные операции и в каких операционных элементах выполняются.

Ниже приведена таблица №2, в которой собраны все списки слов, условия и управляющие сигналы для обобщенной микропрограммы в целом.

Результаты всех вышеприведенных действий, сгруппированные по операционным элементам с 1 по 13, представлены ниже. В дополнение также приведены осведомительные сигналы (логические условия), которые формируются вне вычислительного устройства.

Операционный элемент № 1

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 1:

Таблица № 7. Машинные слова ОЭ №1.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| E(2:0) | Целое | --- | КОП |
| Швх(5:0) | Целое или логич. | КОП:=Швх | Входная шина |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 1:

Таблица № 8. Машинные операции ОЭ №1.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| Е:=Швх | У1 |

Логические условия, формируемые операционным элементом № 1:

Таблица № 9. Логические условия ОЭ №1.

| ЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | ОСВЕДОМИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ |
| --- | --- |
| B1 | Х3 |
| B2 | Х4 |
| B3 | Х5 |
| B4 | Х6 |
| B5 | Х7 |
| B6 | Х8 |
| B7 | Х9 |

Операционный элемент № 2

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 2:

Таблица № 10. Машинные слова ОЭ №2.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАПР | Логич | --- | Запрос на передачу данных |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 2:

Таблица № 11. Машинные операции ОЭ №2.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| ЗАПР:=0 | У2 |
| ЗАПР:=1 | У3 |

Логические условия, формируемые операционным элементом № 2:

Данный операционный элемент не формирует никаких осведомительных сигналов.

Операционный элемент № 3

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 3:

Таблица № 12. Машинные слова ОЭ №3.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАН | Логич | --- | Сигнал занятости |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 3:

Таблица № 13. Машинные операции ОЭ №4.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| ЗАН:=0 | У4 |
| ЗАН:=1 | У5 |

Логические условия, формируемые операционным элементом №3:

Данный операционный элемент не формирует никаких осведомительных сигналов.

Операционный элемент № 4

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 4:

Таблица № 14 Машинные слова ОЭ №4.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОТ | Логич | --- | Передача результата по выходным шинам |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 4:

Таблица № 15. Машинные операции ОЭ №4.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| ГОТ:=0 | У6 |
| ГОТ:=1 | У7 |

Логические условия, формируемые операционным элементом №4:

Данный операционный элемент не формирует никаких осведомительных сигналов.

Операционный элемент № 5

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 5:

Таблица № 16. Машинные слова ОЭ №5.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕЗ | Логич | --- | Передача результата |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 5:

Таблица № 17. Машинные операции ОЭ №5.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| РЕЗ: =0 | У8 |
| РЕЗ:=1 | У9 |

Логические условия, формируемые операционным элементом №5:

Данный операционный элемент не формирует никаких осведомительных сигналов.

Операционный элемент № 6

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 6:

Таблица № 18. Машинные слова ОЭ №6.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| ТзнА | Логич | --- | Знак числа А |
| Швх(5:0) | Целое или логич. | ШзнА:=Швх(5) | Входная шина |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 6:

Таблица № 19. Машинные операции ОЭ №6.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| ТзнА: =Швх(5) | У10 |

Логические условия, формируемые операционным элементом №6:

Данный операционный элемент не формирует никаких осведомительных сигналов.

Операционный элемент № 7

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 7:

Таблица № 20. Машинные слова ОЭ №7.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| ТзнВ | Логич | --- | Знак числа В |
| Швх(5:0) | Целое или логич. | ШзнВ:=Швх(5) | Входная шина |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 7:

Таблица № 21. Машинные операции ОЭ №7.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| ТзнВ: =Швх(5) | У11 |

Логические условия, формируемые операционным элементом №7:

Данный операционный элемент не формирует никаких осведомительных сигналов.

Операционный элемент № 8

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 8:

Таблица № 22. Машинные слова ОЭ №8.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| А(11:0) | Целое или логич. | ЗнА:=А(11), А(11:6), А(5:0) | Первый операнд |
| ШВх(5:0) | Целое или логич. | --- | Входная шина |
| C(5:0) | Целое или логич. | --- | Результат |
| D(5:0) | Целое или логич. | --- | Результат |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 8:

Таблица № 23. Машинные операции ОЭ №8.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| А(11:6):=ШВх | У16, У17, У10, У15 |
| А(11:6):=С | У16, У17, У10, У14 |
| А(11:6):=D | У16, У17, У10, У14, У15 |
| А(5:0):=ШВх | У16, У17, У18, У15 |
| А(5:0):=C | У16, У17, У18, У14 |
| L1(A.0) | У17, У10, У18 |

Логические условия, формируемые операционным элементом №8:

Таблица № 24. Логические условия ОЭ №8.

| логические условия | осведомительные сигналы |
| --- | --- |
| ЗнА | Х13 |
| А=0 | Х11 |

Операционный элемент № 9

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 9:

Таблица № 25. Машинные слова ОЭ №9.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| B(5:0) | Целое или логич. | ЗнB:=B(5) | Второй операнд |
| ШВх(5:0) | Целое или логич. | --- | Входная шина |
| C(5:0) | Целое или логич. | --- | Результат |
| D(5:0) | Целое или логич. | --- | Результат |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 9:

Таблица № 26. Машинные операции ОЭ №9.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| В:=ШВх | У16, У17, У11, У15 |
| В:=С | У16, У17, У11, У14 |
| В:=D | У16, У17, У11, У14, У15 |

Логические условия, формируемые операционным элементом №9:

Таблица № 27. Логические условия ОЭ №9.

| Логические условия | Осведомительные сигналы |
| --- | --- |
| ЗнВ | Х14 |
| В=0 | Х12 |

Операционный элемент № 10

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 10:

Таблица № 28. Машинные слова ОЭ №10.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| C (7:0) | Целое или логич. | МC:=C(4:0) | Результат выполнения всех операций |
| A (11:0) | Целое или логич. | А(11:6), А(5:0) | Первый операнд |
| B (5:0) | Целое или логич. | --- | Второй операнд |
| Швых (5:0) | Целое или логич. | --- | Выходная шина |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 10:

Таблица № 29. Машинные операции ОЭ №10.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| С:=A(11:6) | У26, У28, У25 |
| С:=A(5:0) | У26, У28, У25, У12 |
| С:=B | У26, У28, У25, У20, У22, У24 |
| С:=A(11:6) – 1 | У26, У28, У25, У20, У21, У22, У23 |
| С:=!A(11:6) | У26, У28, У25, У24 |
| С:=A(11:6) – B – 1 | У26, У28, У25, У21, У22 |
| С:=A(11:6) + B | У26, У28, У25, У23 |
| С:=1 | У26, У28, У25, У20, У21, У24 |
| С:=А(5:0) + В | У26, У28, У25, У23, У12 |
| С(5):=ТзнА | У26, У28 |
| С(5):=ТзнАТзнВ | У26, У28, У12 |
| С:=A(11:6) ∧ B | У26, У28, У25, У20, У22, У23, У24 |
| С:=A(11:6) ∨ B | У26, У28, У25, У20, У21, У22, У24 |
| С:=!A(11:6) ∨ B | У26, У28, У25, У20, У24 |
| С:=!A(11:6) ∧ B | У26, У28, У25, У22, У24 |
| C:=A(11:6) ∧ !B | У26, У28, У25, У20, У23 |
| C:=!(A(11:6) ∨ B) | У26, У28, У25, У21, У24 |
| Швых:=C | У19 |

Логические условия, формируемые операционным элементом №10:

Данный операционный элемент не формирует никаких осведомительных сигналов.

Операционный элемент № 11

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 11:

Таблица № 30. Машинные слова ОЭ №11.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| D(5:0) | Целое или логич. | --- | Результат |
| А(11:0) | Целое или логич. | А(11:6), А(5:0) | Первый операнд |
| В(5:0) | Целое или логич. | --- | Второй операнд |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 11:

Таблица № 31. Машинные операции ОЭ №11.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| D:=A(11:6) | У26, У29 |
| D:=B | У26, У29, У20, У22, У24 |

Логические условия, формируемые операционным элементом №11:

Данный операционный элемент не формирует никаких осведомительных сигналов.

Операционный элемент № 12

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 12:

Таблица № 32. Машинные слова ОЭ №12.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сч(2:0) | Целое | – | Счетчик |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 12:

Таблица № 33. Машинные операции ОЭ №12.

| Машинная операция | Управляющие сигналы |
| --- | --- |
| Сч:=0 | У30 |
| Сч:=Сч + 1 | У31 |

Логические условия, формируемые операционным элементом №12:

Таблица № 34. Логические условия ОЭ №12.

| логические условия | осведомительные сигналы |
| --- | --- |
| Сч=6 | Х15 |

Операционный элемент № 13

Машинные слова, используемые в операционном элементе № 13:

Таблица № 35. Машинные слова ОЭ №13.

| Наименование и формат слова | Тип слова | Поля | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| ША(5:0) | Логич. | --- | Шина адреса |
| N(5:0) | Целое | --- | Адрес ВУ, выставленный на тумблерном регистре |
| ЗАН | Логич. | --- | Состояние занятости ВУ |
| ПРГОТ | Логич. | --- | Сигнал проверки готовности |

Машинные операции, выполняемые операционным элементом № 13:

Данный операционный элемент не выполняет никаких машинных операций.

Логические условия, формируемые операционным элементом № 13:

Таблица № 36. Логические условия ОЭ №13.

| Логические условия | Осведомительные сигналы |
| --- | --- |
| ЗАХВАТ () | Х1 |

Логические условия, формируемые вне ВУ

Таблица №37. Логические условия, формируемые вне ВУ.

| логические условия | осведомительные сигналы |
| --- | --- |
| КОП | X2 |
| Данные | X10 |
| ПРРЕЗ | X16 |

- Разработка закодированного графа обобщенной микропрограммы

Закодированный граф обобщенной микропрограммы (лист 2) составляется на основе обобщенной микропрограммы (лист 1), списка микроопераций и списка логических условий (пункт №4 данного документа) путем подстановки соответствующих комбинаций управляющих сигналов () в соответствии с текущей микрооперацией в каждый узел графа. Логические условия используются в этом графе в качестве условий перехода . После этого всем узлам полученного графа присваивается индивидуальный порядковый номер - номер состояния – с a0 по a64.

- Синтез и схемы операционных элементов

Синтез операционного элемента №1

Операционный элемент № 1 состоит из:

–	регистра Е, в котором хранится код операции, поступивший с входной шины

–	дешифратора КОП, который на основе значения, хранящегося в регистре Е формирует осведомительные сигналы !B1,…,!B7

–	семи инверторов, которые инвертируют осведомительные сигналы !B1,…,!B7 в осведомительные сигналы B1,…,B7

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах регистра Е и дешифратора КОП при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов регистра Е и дешифратора КОП от управляющих сигналов.

Таблица №38. Значения на входах регистра Е и дешифратора КОП.

| Управляющие сигналы | Микрооперация | Регистр Е |  |  |  | Дешифратор КОП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У1 | E:=ШВх | * | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 |

По заднему фронту сигнала У1, в регистр Е записывается с входной шины слово ШВх(5:3). При всех остальных состояниях регистр Е просто хранит свое прежнее состояние.

Рис 8. Операционный элемент №1

Синтез операционного элемента № 2

Операционный элемент № 2 состоит из:

асинхронного RS-триггера, который служит для формирования сигналов ЗАПР=1 и ЗАПР=0

двух инверторов управляющих сигналов (они нужны, потому что у используемого RS-триггера активные уровни - низкие)

инвертирующего буферного элемента с 3-мя состояниями выходов, который нужен из-за того, что сигнал ЗАПР выдается на общую шину управления, и для того, чтобы в моменты, когда наше ВУ не работает, оно не мешало работать другим устройствам, использующим ту же шину

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах триггера и буферного элемента при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов триггера и буферного элемента от управляющих сигналов.

Таблица №39. Синтез операционного элемента №2.

| Управляющие сигналы | Микрооперация | Триггер № 1 |  | Буферный элемент № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У2 | ЗАПР:=0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| У3 | ЗАПР:=1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

При поступлении на операционный элемент сигнала У2, он инвертируется и подается на вход   триггера, из-за чего на выходе триггера появится уровень логической единицы, который будет подан одновременно на информационный вход и вход разрешения вывода информации буферного элемента с 3-мя состояниями, из-за чего выход буферного элемента перейдет в высокоимпедансное состояние, и следовательно на выходную шину не будет идти никаких сигналов, что тождественно состоянию сигнала ЗАПР=0.

При поступлении на операционный элемент сигнала У3, он инвертируется и подается на вход   триггера, из-за чего на выходе триггера появится уровень логического нуля, который будет подан одновременно на информационный вход и вход разрешения вывода информации буферного элемента с 3-мя состояниями, из-за чего на выходе буферного элемента появится уровень логической единицы, и следовательно на выходную шину будет выдан сигнал ЗАПР=1.

Схема операционного элемента №2 приведена на рисунке №9.

Рис 9. Операционный элемент №2

Синтез операционного элемента № 3

Операционный элемент № 3 состоит из:

–	асинхронного RS-триггера, который служит для формирования сигналов ЗАН=1 и ЗАН=0

–	двух инверторов управляющих сигналов (они нужны, потому что у используемого RS-триггера активные уровни - низкие)

–	инвертирующего буферного элемента с 3-мя состояниями выходов, который нужен из-за того, что сигнал ЗАН выдается на общую шину управления, и для того, чтобы в моменты, когда наше ВУ не работает, оно не мешало работать другим устройствам, использующим ту же шину.

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах триггера и буферного элемента при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов триггера и буферного элемента от управляющих сигналов.

Таблица №40. Синтез операционного элемента №3.

| Управляющие сигналы | Микрооперация | Триггер № 2 |  | Буферный элемент № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У4 | ЗАН:=0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| У5 | ЗАН:=1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

При поступлении на операционный элемент сигнала У4, он инвертируется и подается на вход   триггера, из-за чего на выходе триггера появится уровень логической единицы, который будет подан одновременно на информационный вход и вход разрешения вывода информации буферного элемента с 3-мя состояниями, из-за чего выход буферного элемента перейдет в высокоимпедансное состояние, и следовательно на выходную шину не будет идти никаких сигналов, что тождественно состоянию сигнала ЗАН=0.

При поступлении на операционный элемент сигнала У5, он инвертируется и подается на вход   триггера, из-за чего на выходе триггера появится уровень логического нуля, который будет подан одновременно на информационный вход и вход разрешения вывода информации буферного элемента с 3-мя состояниями, из-за чего на выходе буферного элемента появится уровень логической единицы, и следовательно на выходную шину будет выдан сигнал ЗАН=1.

Схема операционного элемента № 3 приведена на рисунке № 10.

Рис 10. Операционный элемент №3

Синтез операционного элемента № 4

Операционный элемент № 4 состоит из:

- асинхронного RS-триггера, который служит для формирования сигналов ГОТ=1 и ГОТ=0

- двух инверторов управляющих сигналов (они нужны, потому что у используемого RS-триггера активные уровни - низкие)

- инвертирующего буферного элемента с 3-мя состояниями выходов, который нужен из-за того, что сигнал ГОТ выдается на общую шину управления, и для того, чтобы в моменты, когда наше ВУ не работает, оно не мешало работать другим устройствам, использующим ту же шину

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах триггера и буферного элемента при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов триггера и буферного элемента от управляющих сигналов.

Таблица №41. Синтез операционного элемента №4.

| Управляющие сигналы | Микрооперация | Триггер № 3 |  | Буферный элемент № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У6 | ГОТ:=0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| У7 | ГОТ:=1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

При поступлении на операционный элемент сигнала У6, он инвертируется и подается на вход   триггера, из-за чего на выходе триггера появится уровень логической единицы, который будет подан одновременно на информационный вход и вход разрешения вывода информации буферного элемента с 3-мя состояниями, из-за чего выход буферного элемента перейдет в высокоимпедансное состояние, и следовательно на выходную шину не будет идти никаких сигналов, что тождественно состоянию сигнала ГОТ=0.

При поступлении на операционный элемент сигнала У7, он инвертируется и подается на вход   триггера, из-за чего на выходе триггера появится уровень логического нуля, который будет подан одновременно на информационный вход и вход разрешения вывода информации буферного элемента с 3-мя состояниями, из-за чего на выходе буферного элемента появится уровень логической единицы, и следовательно на выходную шину будет выдан сигнал ГОТ=1.

Схема операционного элемента № 4 приведена на рисунке №11.

Рис 11. Операционный элемент №4

Синтез операционного элемента № 5

Операционный элемент № 5 состоит из:

асинхронного RS-триггера, который служит для формирования сигналов РЕЗ=1 и РЕЗ=0

двух инверторов управляющих сигналов (они нужны, потому что у используемого RS-триггера активные уровни - низкие)

инвертирующего буферного элемента с 3-мя состояниями выходов, который нужен из-за того, что сигнал РЕЗ выдается на общую шину управления, и для того, чтобы в моменты, когда наше ВУ не работает, оно не мешало работать другим устройствам, использующим ту же шину.

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах триггера и буферного элемента при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов триггера и буферного элемента от управляющих сигналов.

Таблица №42. Синтез операционного элемента №5.

| Управляющие сигналы | Микрооперация | Триггер № 4 |  | Буферный элемент № 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У8 | РЕЗ:=0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| У9 | РЕЗ:=1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

При поступлении на операционный элемент сигнала У8, он инвертируется и подается на вход  триггера, из-за чего на выходе триггера появится уровень логической единицы, который будет подан одновременно на информационный вход и вход разрешения вывода информации буферного элемента с 3-мя состояниями, из-за чего выход буферного элемента перейдет в высокоимпедансное состояние, и следовательно на выходную шину не будет идти никаких сигналов, что тождественно состоянию сигнала РЕЗ=0.

При поступлении на операционный элемент сигнала У9, он инвертируется и подается на вход  триггера, из-за чего на выходе триггера появится уровень логического нуля, который будет подан одновременно на информационный вход и вход разрешения вывода информации буферного элемента с 3-мя состояниями, из-за чего на выходе буферного элемента появится уровень логической единицы, и следовательно на выходную шину будет выдан сигнал РЕЗ=1.

Схема операционного элемента №5 приведена на рисунке №12.

Рис 12. Операционный элемент №5

Синтез операционного элемента № 6

Операционный элемент № 6 состоит из:

- синхронного RSD-триггера, который хранит один бит информации о знаке первого операнда (в том виде, в котором он пришел с входной шины)

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах триггера при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов триггера от управляющих сигналов.

Таблица №43. Синтез операционного элемента №6.

| Управляющие сигналы | Микрооперация | Триггер №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У10 | ТзнА:=ШВх5 | 1 | 1 | 1 |

Входы установки и сброса триггера не используются. По положительному перепаду сигнала У10 информация из входной шины записывается в триггер и хранится там до следующего положительного перепада сигнала У10.

Схема операционного элемента №6 приведена на рисунке №13.

Рис 13. Операционный элемент №6

Синтез операционного элемента № 7

Операционный элемент № 7 состоит из:

- синхронного RSD-триггера, который хранит один бит информации о знаке второго операнда (в том виде, в котором он пришел с входной шины)

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах триггера при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов триггера от управляющих сигналов.

Таблица №44. Синтез операционного элемента №7.

| Управляющие сигналы | Микрооперация | Триггер №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У11 | ТзнВ:=ШВх5 | 1 | 1 | 1 |

Входы установки и сброса триггера не используются. По положительному перепаду сигнала У11 информация из входной шины записывается в триггер и хранится там до следующего положительного перепада сигнала У11.

Схема операционного элемента №6 приведена на рисунке №13.

Рис 14. Операционный элемент №7

Синтез операционного элемента № 8

Операционный элемент № 8 состоит из:

- регистра A(5:0), в котором при операции "деление" хранится и сдвигается младшая часть первого операнда (А)

- регистра A(11:6), в котором при всех операциях, кроме деления хранится весь первый операнд (А) или старшая часть первого операнда (при операции "деление")

- мультиплексора A, состоящего из трех одинаковых мультиплексоров, и предназначенного для обеспечения возможности заносить данные в обе части регистра А из входной шины, из регистра С и из регистра D

- вспомогательных логических элементов ИЛИ и И, предназначенных для формирования осведомительного сигнала A=0

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах регистра А(11:6), регистра А(5:0) и мультиплексоров А №1,2,3 при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов регистра А(11:6), регистра А(5:0) и мультиплексоров А №1,2,3 от управляющих сигналов.

Таблица №45. Синтез операционного элемента №8

| Управляющие сигналы | Микрооперация | Регистр А(11:6) |  |  |  |  |  | Регистр А(5:0) |  |  |  |  |  | Мультиплексор А № 1 |  |  |  | Мультиплексор А № 2 |  |  |  | Мультиплексор А № 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S0 | S1 | DSR | DSL | C |  | S0 | S1 | DSR | DSL | C |  |  |  | S0 | S1 |  |  | S0 | S1 |  |  | S0 |
| У16, У17, У10, У15 | А(11:6):=ШВх | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| У16, У17, У10, У14 | А(11:6):=С | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| У16, У17, У10, У14, У15 | А(11:6):=D | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| У16, У17, У18, У15 | А(5:0):=ШВх | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| У16, У17, У18, У14 | А(5:0):=C | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| У17, У10, У18 | L1(A.0) | 0 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Регистр А(11:6):

Регистр А(5:0):

Мультиплексор А (№1, № 2, № 3):

Данный операционный элемент может принимать информацию от трех разных источников (входной шины, регистра С, регистра D). При У14=0 и У15=1 информация принимается со входной шины, при У14=1 и У15=0 информация принимается от регистра С, при У14=1 и У15=1 информация принимется от регистра D.

При У16=1 и У17=1 по положительному перепаду сигнала У10 информация из выбранного информационного источника заносится в старшую часть слова А /А(11:6)/.

При У16=1 и У17=1 по положительному перепаду сигнала У18 информация из выбранного информационного источника заносится в младшую часть слова А /А(5:0)/.

При У16=0 и У17=1 по положительному перепаду сигнала У10 информация в старшей части слова А /А(11:6)/ сдвигается влево на один разряд, и высвобождающийся разряд заполняется значением самого старшего разряда младшей части слова А /А(5)/.

При У16=0 и У17=1 по положительному перепаду сигнала У18 информация в младшей части слова А /А(5:0)/ сдвигается влево на один разряд, и высвобождающийся разряд заполняется нулем.

При У16=0 и У17=0 независимо от перепадов сигналов У10 и У18 обе части слова А хранят полученную ранее информацию.

Если все разряды слова А кроме А(11) и сигнал !B1 равны нулю (то есть производится операция "деление", и делимое равно ), то комбинационная схема на элементах ИЛИ-НЕ и элементах И вырабатывает осведомительный сигнал А=0.

Осведомительный сигнал ЗнА = А(11) вырабатывается постоянно.

Схема операционного элемента № 8 представлена на рисунках №15.1 и №15.2 (это две части одного большого рисунка, не поместившегося на одну страницу).

Рис 15.1 Операционный элемент №8

Рис 15.2 Операционный элемент №8

Синтез операционного элемента № 9

Операционный элемент № 9 состоит из:

регистра В, предназначенного для хранения второго операнда всех операций

мультиплексора В, состоящего из трех одинаковых мультиплексоров, и предназначенного для обеспечения возможности заносить данные в обе части регистра В из входной шины, из регистра С и из регистра D

вспомогательных логических элементов ИЛИ и И, предназначенных для формирования осведомительного сигнала ПР

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах регистра В и мультиплексоров А №1,2,3 при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов В и мультиплексоров В №1,2,3 от управляющих сигналов.

Таблица №46. Синтез операционного элемента №9

| Управляющие сигналы | Микрооперация | Регистр В |  |  |  |  |  | Мультиплексор В № 1 |  |  |  | Мультиплексор В № 2 |  |  |  | Мультиплексор В № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S0 | S1 | DSR | DSL | C |  |  |  | S0 | S1 |  |  | S0 | S1 |  |  | S0 | S1 |
| У16, У17, У11, У15 | В:=ШВх | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| У16, У17, У11, У14 | В:=С | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| У16, У17, У11, У14, У15 | В:=D | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Регистр B:

Мультиплексор B (№1, № 2, № 3):

Данный операционный элемент может принимать информацию от трех разных источников (входной шины, регистра С, регистра D). При У14=0 и У15=1 информация принимается со входной шины, при У14=1 и У15=0 информация принимается от регистра С, при У14=1 и У15=1 информация принимается от регистра D.

При У16=1 и У17=1 по положительному перепаду сигнала У11 информация из выбранного информационного источника заносится в регистр В.

При У16=0 и У17=0 независимо от перепадов сигнала У11 регистр В хранит полученную ранее информацию.

Если все разряды слова В равны нулю и сигнал В1 равен 1 (то есть производится операция "деление", и делитель равен нулю), то комбинационная схема на элементах ИЛИ-НЕ и элементах И вырабатывает осведомительный сигнал В=0 и одновременно выдает на шину управления сигнал ПР.

Осведомительный сигнал ЗнВ = В(5) вырабатывается постоянно.

Схема операционного элемента №9 представлена на рисунке №16.

Рис 16. Операционный элемент №9

Синтез операционного элемента № 10

Операционный элемент № 10 состоит из:

АЛУ, состоящего их двух одинаковых микросхем АЛУ, и предназначенного для выполнения всех арифметических и логических микроопераций, использующийся в обобщенной микропрограмме (кроме операций со счетчиком)

регистра С, предназначенного для хранения результатов арифметических и логических операций над словами А и В

мультиплексора С, состоящего из двух одинаковых мультиплексоров, и предназначенного для того, чтобы можно было заносить в регистр С данные не только с выходов АЛУ, но и с выходов самого регистра С + знаковый разряд – от комбинационной схемы, определяющей знак частного и остатка при операции "деление"

мультиплексора А2, состоящего из двух одинаковых мультиплексоров, и позволяющего подавать на вход АЛУ и старшую, и младшую часть слова А

мультиплексора ЗнС, предназначенного для выбора того, что будет заносится в знаковый разряд регистра С при его изменении (ЗнА или ).

вспомогательного элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, предназначенного для формирования сигнала

буферного элемента с 3-мя состояниями выходов (для интерфейса с ШВых)

инвертора управляющего сигнала для буферного элемента, так как вход разрешения у буферного элемента имеет низкий активный уровень

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах микросхем АЛУ, регистра С и мультиплексоров С, А2 иЗнС при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов микросхем АЛУ, регистра С и мультиплексоров С, А2 и ЗнС от управляющих сигналов.

Таблица №47. Синтез операционного элемента №10.

| Управляющие сигналы | Микрооперация | АЛУ № 1 |  |  |  |  |  | АЛУ № 2 |  |  |  |  |  | Регистр С |  |  |  |  |  | Мультиплексор С |  | Мультиплексор А2 |  | Мультиплексор ЗнС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S3 | S2 | S1 | S0 | M |  | S3 | S2 | S1 | S0 | M | S0 | S1 | DSR | DSL | C |  |  | S |  | S |  | S |
| У26, У28, У25 | С:=A(11:6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У26, У28, У25, У12 | С:=A(5:0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| У26, У28, У25, У20, У22, У24 | С:=B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У26, У28, У25, У20, У21, У22, У23 | С:=A(11:6) – 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У26, У28, У25, У24 | С:=!A(11:6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У26, У28, У25, У21, У22 | С:=A(11:6) – B – 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У26, У28, У25, У23 | С:=A(11:6) + B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У26, У28, У25, У20, У21, У24 | С:=1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У26, У28, У25, У23, У12 | С:=А(5:0) + В | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| У26, У28 | С(5):=ТзнА | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У26, У28, У12 | С(5):=ТзнАТзнВ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| У26, У28, У25, У20, У22, У23, У24 | С:=A(11:6) /\ B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У26, У28, У25, У20, У21, У22, У24 | С:=A(11:6) \/ B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У26, У28, У25, У20, У24 | С:=!A(11:6) \/ B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У26, У28, У25, У22, У24 | С:=!A(11:6) /\ B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица №48. Синтез операционного элемента №10.

| Управляющие сигналы | Микрооперация | Буферный элемент |  |
| --- | --- | --- | --- |
| У19 | Швых:=C | 0 | 0 |

АЛУ № 1:

АЛУ № 2:

Регистр С:

Мультиплексор С:

Мультиплексор А2:

Мультиплексор ЗнС:

Буферный элемент:

При У12=0 данные на вход АЛУ будут идти от старшей части слова А. При У12=1 данные на вход АЛУ будут идти от младшей части слова А.

Микросхемы АЛУ соединены по схеме простого пульсирующего переноса, так как от АЛУ не требуется максимального быстродействия.

При У12=0 и У25=0 на знаковый (самый старший) разряд регистра С будет подаваться запомненный ЗнА, а на остальные разряды – информация с остальных выходов самого регистра С.

При У12=1 и У25=0 на знаковый (самый старший) разряд регистра С будет подаваться , а на остальные разряды – информация с остальных выходов самого регистра С.

Сигнал  формируется на элементе ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ из сигналов ЗнА и ЗнВ.

При У25=1 на регистр С будет подаваться информация с выходов АЛУ.

Новая информация будет занесена в регистр С при У26=1 по положительному перепаду сигнала У28.

При У26=0 независимо от сигнала У28 информация будет хранится в регистре.

Сигнал У19 всегда инвертируется и подается на вход управления третьим состоянием у буферных элементов. Только при У19=1 разрешается запись из регистра С в выходную шину.

Схема операционного элемента №10 представлена на рисунках №17.1 и №17.2 (это две части одного большого рисунка, не поместившегося на одну страницу).

Рис 17.1 Операционный элемент №10

Рис 17.2 Операционный элемент №10

Синтез операционного элемента № 11

Операционный элемент № 11 состоит из:

АЛУ, состоящего их двух одинаковых микросхем АЛУ, и предназначенного для выполнения всех арифметических и логических микроопераций, использующийся в обобщенной микропрограмме (кроме операций со счетчиком)

регистра D, предназначенного для временного хранения результатов арифметических и логических операций над словами А и В

мультиплексора A2, состоящего из двух одинаковых мультиплексоров, и позволяющего подавать на вход АЛУ и старшую, и младшую часть слова А

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах микросхем АЛУ, регистра D и мультиплексора А2 при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов микросхем АЛУ, регистра D и мультиплексоров А2 от управляющих сигналов.

Таблица 49. Синтез операционного элемента №11.

| Управляющие сигналы | Микрооперация | АЛУ № 1 |  |  |  |  |  | АЛУ № 2 |  |  |  |  |  | Регистр D |  |  |  |  |  | Мультиплексор А2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S3 | S2 | S1 | S0 | M |  | S3 | S2 | S1 | S0 | M | S0 | S1 | DSR | DSL | C |  |  | S |
| У26, У29 | D:=A(11:6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 |
| У26, У29, У20, У22, У24 | D:=B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 |

АЛУ № 1:

АЛУ № 2:

Регистр D:

Мультиплексор А2:

При У12=0 данные на вход АЛУ будут идти от старшей части слова А. При У12=1 данные на вход АЛУ будут идти от младшей части слова А.

Микросхемы АЛУ соединены по схеме простого пульсирующего переноса, так как от АЛУ не требуется максимального быстродействия.

Новая информация будет занесена в регистр D при У26=1 по положительному перепаду сигнала У29.

При У26=0 независимо от сигнала У29 информация будет хранится в регистре.

Схема операционного элемента №11 приведена на рисунках №18.1 и №18.2 (это две части одного большого рисунка, не поместившегося на одну страницу).

Рис 18.1 Операционный элемент №11

Рис 18.2 Операционный элемент №11

Синтез операционного элемента № 12

Операционный элемент № 12 состоит из:

счетчика, который считает количество сдвигов при выполнении операции "деление"

инвертора одного из управляющих сигналов счетчика, так как счетчик срабатывает по заднему фронту поступившего синхроимпульса

Ниже приведена таблица, которая показывает, какие значения появляются на входах счетчика при подаче управляющих сигналов.

После таблицы приведены функциональные зависимости значений входов счетчика от управляющих сигналов.

Таблица 50. Синтез операционного элемента №12.

| Управляющие сигналы | Микрооперация | Счетчик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 | R2 |  |  |
| У30 | Сч:=0 | 1 | 1 | * | * |
| У31 | Сч:=Сч + 1 | * | * | 0 | * |

R1:=У30

Выбранная микросхема счетчика представляет собой счетчик-делитель частоты на 2, на 6 и на 12. Если соединить выход счетчика Q0 и его второй синхровход C1, то получится счетчик-делитель частоты на 12. Причем после окончания действия на синхровходе C0 шестого синхроимпульса на выходе Q3 установится и будет держаться высокий логический уровень. Такое свойство счетчика очень удобно – сигнал с выхода Q3 счетчика формирует осведомительный сигнал Сч=6, который нужен обобщенной микропрограмме для определения конца операции "деление".

При подаче на данный операционный элемент сигнала У30 и при условии, что B1=1 (то есть выполняется операция "деление"), счетчик сбрасывается в начальное состояния.

Схема операционного элемента №12 приведена на рисунке №19.

Рис 19. Операционный элемент №12

Синтез операционного элемента №13

Операционный элемент № 13 состоит из:

шести переключателей, которыми устанавливается адрес данного вычислительного устройства (Т)

схемы сравнение адреса на шести элементах ИСКЛЮЧАЮЩЕ ИЛИ

схемы вычисления логического условия  и формирования осведомительного сигнала ЗАХВАТ

В схеме сравнения адреса используются ТТЛ-элементы, у которых по умолчанию на входе находится логическая единица, поэтому все переключатели включены так, что во включенном состоянии заземлять соответствующий вывод элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и тем самым подавать на него уровень логического нуля.

Таким образом, если переключатель находится в разомкнутом состоянии, то в соответствующем разряде адреса ВУ находится логическая единица; если переключатель находится в замкнутом состоянии, то в соответствующем разряде адреса ВУ находится логический ноль.

Схема операционного элемента №13 приведена на рисунке №20.

Рис 20. Операционный элемент №13

- Разработка структурной схемы операционного автомата

Структурная схема операционной автомата разрабатывается на основе обобщенной микропрограммы (лист 1), списка микроопераций, списка логических условий (пункт №4 данного документа).

При разработке структурной схемы учитываются возможности конкретных микросхем, которые в дальнейшем будут использованы при разработке функциональной схемы операционной части вычислительного устройства. Также учитывается необходимость выполнения некоторых служебных функций (выдача логических условий на входы устройства управления, проверка совпадения адреса устройства и адреса на адресной шине, выработка сигнала "захват"). Кроме того, предусмотрена выдача на шину выхода служебных флагов (ГОТ, ЗАН, РЕЗ, ЗАПР)). Триггеры установки этих флагов обозначены на структурной схеме как Т1 – Т4 соответственно.

К каждому регистру на данной схеме подводится набор, управляющих сигналов, которые определяют режим его работы: хранение, запись, сдвиг вправо, сдвиг влево – необязательно все эти режимы.

Нам понадобятся следующие регистры А(11:6), А(5:0), В, С, D, Е.

Регистры А(11:6) и А(5:0) применяются для хранения и сдвига влево соответственно старшей и младшей частей двойного слова А (первого операнда).

Регистр В применяется для хранения слова В (второго операнда).

Регистр С применяется для хранения результата операции АЛУ над словами А и В, а также для изменения знака, хранящегося в регистре С слова.

Регистр D применяется для хранения результата операции АЛУ над словами А и В, а также как промежуточный регистр для временного хранения значений регистров А(11:6), А(5:0) и В.

Регистр Е применяется для хранения кода выполняемой операции.

Дешифратор КОП предназначен для вычисления логических условий B1,…,B7, основываясь на значениях кода операции, хранящегося в регистре Е.

Так как регистр С должен выдавать данные на выходную шину, то предусмотрен специальный буферный элемент с 3-мя состояниями выходов между регистром С и выходной шиной. К данному буферному элементу подводится управляющий сигнал, который разрешает запись в выходную шину их регистра С только в нужные моменты времени.

Так как при операции "деление" требуется запоминать знаки операндов, ТО введены специальные синхронные D-триггеры ЗнА – для хранения знака слова А, и ЗнВ – для хранения знака слова В.

Запись данных в эти триггеры идет параллельно с записью информации в соответствующие слова (регистры).

Так как в регистры А(11:6), А(5:0), В и С информация может заносится из разных источников, то предусмотрены мультиплексоры MSA, MSB, MSA2, MSC, MSЗнС.

Мультиплексор MSA служит для выбора источника записи для слова А (ШВх, С или D).

Мультиплексор MSВ служит для выбора источника записи для слова В (ШВх, С или D).

Мультиплексор MSA2 служит для выбора источника данных (старшая или младшая часть слова А) для одного из операндов АЛУ.

Мультиплексор MSC – для выбора источника данных для записи для регистра С ( выход АЛУ или выходы регистра С + выход мультиплексора MSЗнС).

Мультиплексор MSЗнС предназначен для выбора того, что будет записываться в знаковый разряд регистра С при соответствующей операции (ЗнА или ЗнА ⊕ ЗнB).

К каждому мультиплексору 4 → 1 подводится по два управляющих сигнала.

К каждому мультиплексору 2 → 1 подводится по одному управляющему сигналу.

Так как триггеры Т1-Т4 должны выдавать данные на шину управления, то для них для каждого предусмотрен буферный элемент с 3-мя состояниями выходов (на чертеже они не показаны из-за недостатка места).

К каждому из четырех триггеров Т1-Т4 на данной схеме подводится по два сигнала: первый – для сброса триггера, второй – для установки триггера.

Все арифметические и логические операции выполняются в АЛУ. В дополнение к АЛУ введён счётчик для подсчёта итераций цикла при операции "деление".

Для установки адреса ВУ предусмотрен тумблерный регистр из шести переключателей.

Для сравнения адреса на тумблерном регистре и на ША предусмотрена специальная схема СЛОЖЕНИЯ ПО МОДУЛЮ ДВА.

Структурная схема операционного автомата представлена на листе № 3.

- Разработка функциональной схемы операционного автомата

Разработка функциональной схемы операционного автомата состоит в сборке схем всех операционных элементов в соответствии со структурной схемой операционного автомата.

При этом совпадающие элементы в схемах операционных элементов объединяются для минимизации затрат на оборудование.

После этого все использующиеся в функциональной схеме элементы обозначаются буквой D с индексом. Если в корпусе одной микросхемы содержится несколько однотипых логических элементов, то для них применяется двойной индекс: первая цифра – номер корпуса микросхемы, вторая цифра – номер логического элемента в корпусе.

Индексы элементов идут начиная с номера 1 по колонкам сверху-вниз и слева-направо.

Функциональная схема операционного автомата представлена на листе № 4.

- Разработка таблицы переходов

Таблица переходов составляется на основании закодированного графа микропрограммы (лист 2) путем перебора всех возможных переходов данного графа. При этом последовательно выписываются код исходного состояния, код следующего состояния, условия перехода между этими состояниями, управляющие сигналы, которые должны вырабатываться в исходном состоянии и сигналы возбуждения.

Управляющий автомат имеет 65 состояний, а, следовательно, для их кодирования понадобится семиразрядный регистр.

Закодируем все состояния двоичными кодами и составим таблицу переходов.

Таблица №51. Таблица переходов.

| № пп | Исходное состояние | Код | Следующее состояние | Код | Входные сигналы | Сигналы возбуждения | Выходные сигналы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A0 | 0000000 | A0 | 0000000 | !X1 | – | – |
| 2 |  |  | A1 | 0000001 | Х1 | D1 | – |
| 3 | A1 | 0000001 | A1 | 0000001 | !X2 | D1 | У7 |
| 4 |  |  | А2 | 0000010 | X2 | D2 |  |
| 5 | A2 | 0000010 | A3 | 0000011 | – | D2, D1 | У1, У5, У6 |
| 6 | A3 | 0000011 | A3 | 0000011 | !X10 | D2, D1 | У3 |
| 7 |  |  | A4 | 0000100 | X10 | D3 |  |
| 8 | A4 | 0000100 | A5 | 0000101 | X3 | D3, D1 | У2, У10, У15, У16, У17 |
| 9 |  |  | A7 | 0000111 | !X3 | D3, D2, D1 |  |
| 10 | A5 | 0000101 | A5 | 0000101 | !X10 | D3, D1 | У3 |
| 11 |  |  | A6 | 0000110 | X10 | D3, D2 |  |
| 12 | A6 | 0000110 | A7 | 0000111 | – | D3, D2, D1 | У2, У15, У16, У17, У18 |
| 13 | A7 | 0000111 | A7 | 0000111 | !X10 | D3, D2, D1 | У3 |
| 14 |  |  | A8 | 0001000 | X10 | D4 |  |
| 15 | A8 | 0001000 | A39 | 0100111 | X3, X11 | D6, D3, D2, D1 | У2, У11, У15, У16, У17 |
| 16 |  |  | A14 | 0001110 | X3, !X11, X12 | D4, D3, D2 |  |
| 17 |  |  | A15 | 0001111 | X3, !X11, !X12 | D4, D3, D2, D1 |  |
| 18 |  |  | A53 | 0110101 | !X3, X4 | D6, D5, D3, D1 |  |
| 19 |  |  | A56 | 0111000 | !X3, !X4, X5, X13 | D6, D5, D4 |  |
| 20 |  |  | A45 | 0101101 | !X3, !X4, X5, !X13, X14 | D6, D4, D3, D1 |  |
| 21 |  |  | A60 | 0111100 | !X3, !X4, X5, !X13, !X14 | D6, D5, D4, D3 |  |
| 22 |  |  | A9 | 0001001 | !X3, !X4,!X5, X6 | D4, D1 |  |
| 23 |  |  | A10 | 0001010 | !X3, !X4,!X5, !X6, X7 | D4, D2 |  |
| 24 |  |  | A11 | 0001011 | !X3, !X4,!X5, !X6, !X7, X8 | D4, D2, D1 |  |
| 25 |  |  | A12 | 0001100 | !X3, !X4,!X5, !X6, !X7, !X8, X9 | D4, D3 |  |
| 26 |  |  | A0 | 0000000 | !X3, !X4,!X5, !X6, !X7, !X8, !X9 | – |  |
| 27 | A9 | 0001001 | A13 | 0001101 | – | D4, D3, D1 | У20, У22, У23, У24, У25, У26, У28 |
| 28 | A10 | 0001010 | A13 | 0001101 | – | D4, D3, D1 | У20, У21, У22, У24, У25, У26, 28 |
| 29 | A11 | 0001011 | A13 | 0001101 | – | D4, D3, D1 | У20, У24, У25, У26, У28 |
| 30 | A12 | 0001100 | A13 | 0001101 | – | D4, D3, D1 | У22, У24, У25, У26, У28 |
| 31 | A13 | 0001101 | A13 | 0001101 | !X16 | D4, D3, D1 | У9, У19 |
| 32 |  |  | A14 | 0001110 | X16 | D4, D3, D2 |  |
| 33 | A14 | 0001110 | A0 | 0000000 | – | – | У4, У8 |
| 34 | A15 | 0001111 | A16 | 0010000 | X13 | D5 | У30 |
| 35 |  |  | A45 | 0101101 | !X13, X14 | D6, D4, D3, D1 |  |
| 36 |  |  | A20 | 0010100 | !X13, !X14 | D5, D3 |  |
| 37 | A16 | 0010000 | A17 | 0010001 | – | D5, D1 | У20, У21, У22, У23, У25, У26, У28 |
| 38 | A17 | 0010001 | A18 | 0010010 | – | D5, D2 | У10, У14, У16, У17 |
| 39 | A18 | 0010010 | A19 | 0010011 | – | D5, D2, D1 | У24, У25, У26, У28 |
| 40 | A19 | 0010011 | A45 | 0101101 | X14 | D6, D2, D1 | У10, У14, У16, У17 |
| 41 |  |  | A20 | 0010100 | !X14 | D5, D3 |  |
| 42 | A20 | 0010100 | A21 | 0010101 | – | D5, D3, D1 | У31 |
| 43 | A21 | 0010101 | A29 | 0011101 | X13 | D5, D4, D3, D1 | У10, У17, У18 |
| 44 |  |  | A22 | 0010110 | !X13 | D5, D3, D2 |  |
| 45 | A22 | 0010110 | A23 | 0010111 | – | D5, D3, D2, D1 | У21, У22, У25, У26, У28 |
| 46 | A23 | 0010111 | A24 | 0011000 | – | D5, D4 | У20, У22, У24, У26, У29 |
| 47 | A24 | 0011000 | A25 | 0011001 | – | D5, D4, D1 | У10, У14, У16, У17 |
| 48 | A25 | 0011001 | A26 | 0011010 | – | D5, D4, D2 | У20, У21, У24, У25, У26, У28 |
| 49 | A26 | 0011010 | A27 | 0011011 | – | D5, D4, D2, D1 | У11, У14, У16, У17 |
| 50 | A27 | 0011011 | A28 | 0011100 | – | D5, D4, D3 | У23, У25, У26, У28 |
| 51 | A28 | 0011100 | A30 | 0011110 | – | D5, D4, D3, D2 | У11, У14, У15, У16, У17 |
| 52 | A29 | 0011101 | A30 | 0011110 | – | D5, D4, D3, D2 | У23, У25, У26, У28 |
| 53 | A30 | 0011110 | A31 | 0011111 | !X13 | D5, D4, D3, D2, D1 | У10, У14, У16, У17 |
| 54 |  |  | A21 | 0010101 | X13, !X15 | D5, D3, D1 |  |
| 55 |  |  | A37 | 0100101 | X13, X15, | D6, D3, D1 |  |
| 56 | A31 | 0011111 | A32 | 0100000 | – | D6, | У20, У21, У24, У25, У26, У28 |
| 57 | A32 | 0100000 | A33 | 0100001 | – | D6, D1 | У20, У22, У24, У26, У29 |
| 58 | A33 | 0100001 | A34 | 0100010 | – | D6, D2 | У11, У14, У16, У17 |
| 59 | A34 | 0100010 | A35 | 0100011 | – | D6, D2, D1 | У12, У23, У25, У26, У28 |
| 60 | A35 | 0100011 | A36 | 0100100 | – | D6, D3 | У14, У16, У17, У18 |
| 61 | A36 | 0100100 | A21 | 0010101 | !X15 | D5, D3, D1 | У11, У14, У15, У16, У17 |
| 62 |  |  | A39 | 0100111 | X15, !X13 | D6, D3, D2, D1 |  |
| 63 |  |  | A37 | 0100101 | X15, X13 | D6, D3, D1 |  |
| 64 | A37 | 0100101 | A38 | 0100110 | – | D6, D3, D2 | У23, У25, У26, У28 |
| 65 | A38 | 0100110 | A39 | 0100111 | – | D6, D3, D2, D1 | У10, У14, У16, У17 |
| 66 | A39 | 0100111 | A40 | 0101000 | – | D6, D4 | У12, У25, У26, 28 |
| 67 | A40 | 0101000 | A41 | 0101001 | – | D6, D4, D1 | У12, У26, 28 |
| 68 | A41 | 0101001 | A41 | 0101001 | !X16 | D6, D4, D1 | У9, У19 |
| 69 |  |  | A42 | 0101010 | X16 | D6, D4, D2 |  |
| 70 | A42 | 0101010 | A43 | 0101011 | – | D6, D4, D2, D1 | У8 |
| 71 | A43 | 0101011 | A44 | 0101100 | – | D6, D4, D3 | У25, У26, У28 |
| 72 | A44 | 0101100 | A13 | 0001101 | – | D4, D3, D1 | У26, У28 |
| 73 | A45 | 0101101 | A46 | 0101110 | – | D6, D4, D3, D2 | У26, У29 |
| 74 | A46 | 0101110 | A47 | 0101111 | – | D6, D4, D3, D2, D1 | У20, У22, У24, У25, У26, У28 |
| 75 | A47 | 0101111 | A48 | 0110000 | – | D6, D5 | У10, У14, У16, У17 |
| 76 | A48 | 0110000 | A49 | 0110001 | – | D6, D5, D1 | У20, У21, У22, У23, У25, У26, У28 |
| 77 | A49 | 0110001 | A50 | 0110010 | – | D6, D5, D2 | У10, У14, У16, У17 |
| 78 | A50 | 0110010 | A51 | 0110011 | – | D6, D5, D2, D1 | У24, У25, У26, У28 |
| 79 | A51 | 0110011 | A52 | 0110100 | – | D6, D5, D3 | У11, У14, У16, У17 |
| 80 | A52 | 0110100 | A60 | 0111100 | !X3 | D6, D5, D4, D3 | У10, У14, У15, У16, У17 |
| 81 |  |  | A20 | 0010100 | X3 | D5, D3 |  |
| 82 | A53 | 0110101 | A54 | 0110110 | – | D6, D5, D3, D2 | У21, У22, У25, У26, У28 |
| 83 | A54 | 0110110 | A55 | 0110111 | – | D6, D5, D3, D2, D1 | У10, У14, У16, У17 |
| 84 | A55 | 0110111 | A13 | 0001101 | – | D4, D3, D1 | У24, У25, У26, 28 |
| 85 | A56 | 0111000 | A57 | 0111001 | – | D6, D5, D4, D1 | У20, У21, У22, У23, У25, 26, У28 |
| 86 | A57 | 0111001 | A58 | 0111010 | – | D6, D5, D4, D2 | У10, У14, У16, У17 |
| 87 | A58 | 0111010 | A59 | 0111011 | – | D6, D5, D4, D2, D1 | У24, У25, У26, У28 |
| 88 | A59 | 0111011 | A60 | 0111100 | !X14 | D6, D5, D4, D3 | У10, У14, У16, У17 |
| 89 |  |  | A45 | 0101101 | X14 | D6, D4, D3, D1 |  |
| 90 | A60 | 0111100 | A61 | 0111101 | – | D6, D5, D4, D3, D1 | У21, У22, У25, У26, У28 |
| 91 | A61 | 0111101 | A62 | 0111110 | – | D6, D5, D4, D3, D2 | У10, У14, У16, У17 |
| 92 | A62 | 0111110 | A63 | 0111111 | – | D6, D5, D4, D3, D2, D1 | У20, У21, У24, У25, У26, У28 |
| 93 | A63 | 0111111 | A64 | 1000000 | – | D7 | У11, У14, У16, У17 |
| 94 | A64 | 1000000 | A13 | 0001101 | – | D4, D3, D1 | У23, У25, У26, У28 |

- Разработка программируемых логических матриц

Программирование ПЛМ матриц осуществляется исключительно на основе составленной ранее таблицы переходов (пункт № 10 данного документа).

Прежде чем программировать ПЛМ, необходимо подсчитать требуемое их количество. При этом будем руководствоваться следующими соображениями:

Таблица переходов имеет 94 строки, тогда как выбранные ПЛМ (КР556РТ2) имеют всего 48, таким образом исходя из количества управляющих сигналов, количества осведомительных сигналов, а также количества выходов D можно прийти к выводу что нам потребуется 12 ПЛМ матриц.

На ПЛМ с номерами 1-8 запрограммированы следующие состояния закодированного графа обобщенной микропрограммы: а0-а14, а53-а64, а на ПЛМ с номерами 9-12 запрограммированы состояния а15-а52.

Подобный подход позволяет разделить все ПЛМ на такие группы, в каждой из которых в ПЛМ будет использовано <=48 строк – это упрощает построение управляющего автомата.

Программирование ПЛМ представлено в Приложении № 1 в таблицах 2-13.

- Разработка функциональной схемы управляющего автомата

Функциональная схема управляющего автомата строится на основе таблиц программирования ПЛМ (Приложение № 1). Как видно из этих таблиц ПЛМ №1 и №5, №2 и №6, №3 и №7, №4 и №8 вырабатывают одинаковые (для своей пары) выходные сигналы. Таким образом было осуществлено расширение числа входных сигналов для ПЛМ первой группы (состояния а0-а14, а53-а64). Чтобы управляющий автомат работал правильно, нужно соединить одинаковые выходы ПЛМ №1 и №5, №2 и №6, №3 и №7, №4 и №8 с помощью элементов И.

Также из таблиц программирования ПЛМ видно, что некоторые управляющие сигналы вырабатываются как в первой группе ПЛМ, так и во второй группе ПЛМ. Чтобы управляющий автомат работал правильно одинаковые выходы групп №1 и №2 необходимо соединить с помощью элементов ИЛИ.

Так как ПЛМ является асинхронной, то для того, чтобы управляющий автомат правильно работал вводится дополнительный регистр, на входы которого с ПЛМ подается код следующего состояния, и с выходов которого он же снимается. Так как регистр записывает новые данные только по синхроимпульсу, ни одна ПЛМ не переключится в следующее состояние, пока не придет очередной синхроимпульс.

Все использующиеся в функциональной схеме элементы обозначаются буквой D с индексом. Если в корпусе одной микросхемы содержится несколько однотипных логических элементов, то для них применяется двойной индекс: первая цифра – номер корпуса микросхемы, вторая цифра – номер логического элемента в корпусе.

Индексы элементов идут начиная с номера 35 по колонкам сверху-вниз и слева-направо.

Функциональная схема управляющего представлена на листе № 5.

- Разработка спецификации

В спецификации должны быть перечислены все использованные в функциональной схеме элементы, а также те условные обозначения, которые соответствуют им на схеме.

Спецификация составляется на основе функциональных схем операционного и управляющего автоматов и на основе [2] и [3] (смотри список литературы).

Спецификация на функциональные схемы операционного и управляющего автоматов приведена в таблице № 52.

Таблица №52. Спецификация

| Зона | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | К155ИР1 | 1 | Сдвиговый 4-х разрядный регистр |
|  | D2 | К555ИД7 | 1 | Дешифратор 38 |
|  | D3, D4, D7, D32 | К555ЛН1 | 4 | НЕ |
|  | D5 | К555ТР2 | 1 | RS – триггер |
|  | D6 | К155ЛП8 | 1 | Буферный элемент с 3-мя состояниями входов и выходов |
|  | D8, D9, D16, D22, D29, D62 | К155ИР13 | 5 | Универсальный сдвиговый 8-ми разрядный регистр |
|  | D10 – D12, D17 – D19 | К531КП2 | 6 | Мультиплексор 41 |
|  | D13, D14 | К555ЛЕ4 | 2 | 3 ИЛИ НЕ |
|  | D15, D33 | К555ЛИ6 | 2 | 4 И |
|  | D20, D21 | К555ИП3 | 2 | 4-х разрядное АЛУ |
|  | D23 – D26 | К531КП11 | 4 | Мультиплексор 21 |
|  | D27 | К155ЛП10 | 1 | Буферный элемент с 3-мя состояниями выходов |
|  | D28, D31 | К555ЛП5 | 2 | Исключающее ИЛИ |
|  | D30 | К155ИЕ4 | 1 | Двоичный счетчик-делитель частоты на 2 и на 6 |
|  | D34, D43 – D50 | К555ЛИ1 | 9 | 2 И |
|  | D35-D42, D51-D54 | КР556РТ2 | 12 | ПЛМ |
|  | D55 – D61 | К555ЛЛ1 | 7 | 2 ИЛИ |
|  |  | Переключатели |  |  |
|  | S1 – S6 | ТВ2-1 | 6 |  |

- Определение количества машинных тактов, необходимых для выполнения каждой операции

Данная задача решается в соответствии с обобщённой микропрограммой (лист 1). Для подсчёта числа машинных тактов для определённой операции необходимо, "войдя" в микропрограмму виртуально, выполнить весь набор микроопераций, необходимый для корректного выполнения данной операции. Во время виртуального выполнения операции, т.е. последовательного перемещения по вершинам графа микропрограммы с соблюдением логических условий, необходимо вести подсчёт пройденных вершин графа микропрограммы. Таким образом, будет получено число машинных тактов, необходимых для выполнения для выполнения данной операции. Соответственно для получения максимального (или минимального) числа машинных тактов, необходимо взять "наихудшие" ("наилучшие") в смысле выполнения данной операции операнды.

При расчетах время на ожидание сигналов X принимаем равным 0 тактов.

- Деление:

Tmin = 21, Tmax = 47

- Сложение:

Tmin = 7, Tmax = 7

- Вычитание модулей:

Tmin = 13, Tmax = 25

- Вычитание модулей обратное:

Tmin = 15, Tmax = 27

- A∧B:

Tmin = 9, Tmax = 9

- A∨B:

Tmin = 9, Tmax = 9

- A∧B:

Tmin = 9, Tmax = 9

- Расчет максимальной частоты работы вычислительного устройства

Для осуществления расчёта необходимо, сложить времена задержек микросхем, принимающих участие в реализации той или иной функции (все эти функции присутствуют в формуле, которая располагается ниже в этом пункте – вычисление логического условия, управляющее устройство, операционное устройство). Времена задержек микросхем взяты из справочной литературы [2], [3] (См. список литературы). Расчёт производится по следующей формуле:

Tmin=Tлу+Tуу+Tоу, где:

Tmin - минимально возможная длинна машинного такта,

Tлу - время, необходимое для вычисления логических условий,

Tуу - время, необходимое для выполнения своей задачи управляющим устройством,

Tоу - время, необходимое для выполнения своей задачи операционным устройством.

Tлу = tздр(К555ЛЕ4) + tздр(К555ЛИ6) = 20 + 20 = 40 нс

Tуу = tздр(К556РТ2) + tздр (К555ЛИ1) + tздр (К155ИР1) + tздр (К555ЛЛ1) =70 + 20+ 20 + 22 = 132 нс

Tоу = 2*tздр(К555ИП3) + tздр(К155ИР13) + 2*tздр(К531КП11) = 2*40 + 20 +2*7 = 114нс

Tmin = 40 + 132 + 114 = 286нс.

Fmax = 1 / Tmin

F = 1 / 286 нс = 3.49 МГц

Fmax = 3.49 МГц

- Заключение.

В результате проделанной работы было спроектировано вычислительное устройство. ВУ осуществляет взаимодействие с внешними устройствами посредством шин данных (входной и выходной), адреса и управления. В ходе работы мы абстрагировались от принципов работы внешних устройств, полагая, что взаимодействие с ними осуществляется  посредством выработки сигналов выставляемых внешним устройством на шины управления, и  тем самым, полностью сконцентрировались над изучением и применением на практике принципов работы отдельной «ячейки» сложной цифровой вычислительной машины. Спроектированное ВУ работает с числами в прямых кодах и осуществляет 7 микроопераций, запрограммированных для выполнения с помощью соответствующих микропрограмм. Самой длительной операцией является операция «сдвиг логический», потому что она может осуществляться до 15 раз в цикле. Была изучена конкретная серия микросхем, на основе которых была построена функциональная схема операционного автомата.

УА был разработан на базе ПЛМ. Оптимально используя все выводы микросхем ПЛМ, удалось довести их число до 6 (при 31 управляющем сигнале, 16 осведомительных и 6 разрядном состоянии). В ходе работы мы ознакомились на теории и практике с проектированием отдельных вычислительных устройств.

- Список литературы, использовавшейся при разработке.

- Дроздов Е.А., Комарницкий В.А., Пятибратов А.П. Электронные вычислительные машины Единой системы. М., Машиностроение, 1981.

- Якубовский С.В., Ниссельсон Л.И., Кулешова В. И., Цифровые и аналоговые микросхемы: Справочник. М., Радио и связь, 1989.

- Каган Б.М., Электронные вычислительные машины и системы: Учебное пособие для вузов. М: Энергоатомиздат, 1991

- Лекции по курсу «Вычислительные средства АСОИУ»