Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Отчет

По домашнему заданию №1

По курсу «Сети и телекоммуникации»

Вариант 10

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Группа ИУ5-52Б

Кудабаева Э.

"19" октября 2025 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

__Галкин В.А.__

"    "            2025 г.

Москва 2025

| Вариант № | Информационный вектор | Код | Способность кода |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0001 | Ц [7,4] | Ck |

Постановка и метод решения задачи для варианта задания.

Имеется дискретный канал связи, на вход которого подается закодированная последовательность. Допустимы в канале ошибки любой кратности. Вектор ошибки может принимать значения от единицы в младшем разряде до единицы во всех разрядах кодового вектора. Используется кодирование циклическим кодом. Для каждого значения вектора ошибки на выходе канала после декодирования определяется факт наличия ошибки и предпринимается попытка её исправления.

Необходимо определить корректирующую способность кода Сk.

Алгоритм кодирования, декодирования, вычисления обнаруживающей способности кода для ошибок всех возможных кратностей.

- Представление информационного вектора в полиномиальной форме

Исходный информационный вектор: 0001

В полиномиальной форме: m(x)=1

Параметры кода:

•	n=7 - общая длина кода

•	k=4 - число информационных разрядов

•	r=n−k=3 - число проверочных разрядов

•	Порождающий полином: g(x)=x3+x+1 (двоичное представление: 1011)

- Умножение на полином

Умножение на xʳ

Умножаем полином m(x) на x n−k =x3

m(x)⋅x3=1⋅x3=x3

В двоичном представлении: 0001000

3. Вычисление проверочных битов

Делим m(x)⋅x3 = x3 на порождающий полином g(x)=x3+x+1:

Остаток от деления: p(x)=x+1 (двоичное представление: 011)

- Формирование кодового слова

Конкатенация информационной части и проверочных битов:

Информационная часть: 0001

Проверочные биты: 011

Итоговое кодовое слово: 0001011

В полиномиальной форме: v(x)=x3+x+1

Алгоритм декодирования циклического кода [7,4]

- Вычисление синдрома ошибки

Пусть передано кодовое слово: 0001011

Пусть произошла ошибка: e(x) = x5 (двоичное представление: 0010000)

Принятый вектор с ошибкой:

r(x)=v(x) + e(x) = 0001011⊕ 0010000 = 0011011

- Деление принятого вектора на порождающий полином

Делим r(x)=0011011на g(x)=1011:

(Аналогично п. 3 для раздела выше)

Синдром ошибки: s(x)=x2+x+1 (двоичное представление: 111)

- Определение и исправление ошибки

Сравниваем полученный синдром с таблицей синдромов:

| Ошибка e ( x ) | Синдром s(x) | Вектор синдрома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s3 | s2 | s1 |
| x0 | x0 | 0 | 0 | 1 |
| x1 | x1 | 0 | 1 | 0 |
| x2 | x2 | 1 | 0 | 0 |
| x3 | x + 1 | 0 | 1 | 1 |
| x4 | x2 + x | 1 | 1 | 0 |
| x5 | x2 + x + 1 | 1 | 1 | 1 |
| x6 | x2 + 1 | 1 | 0 | 1 |

Синдром 111 соответствует ошибке в разряде x5.

Исправляем ошибку инверсией бита в позиции x5:

rc(x)=0011011⊕0010000=0001011

Полученное слово совпадает с исходным кодовым словом - ошибка исправлена.

Алгоритм вычисления корректирующей способности

Алгоритм вычисления корректирующей способности заключается в определении доли ошибок, которые могут быть исправлены декодером после передачи закодированного сообщения по каналу с помехами. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

- Определение общего числа ошибок для каждой кратности

Для кода длины n = 7 вычисляем число сочетаний для каждой кратности ошибки i:

- C71=7 - число однократных ошибок

- C72=21 - число двукратных ошибок

- C73=35 - число трехкратных ошибок

- C74=35 - число четырехкратных ошибок

- C75=21 - число пятикратных ошибок

- C76=7 - число шестикратных ошибок

- C77​=1 - число семикратных ошибок

- Формирование всех возможных векторов ошибок

Для каждой кратности i формируются все возможные векторы ошибок e(x), содержащие ровно i единиц.

- Процедура декодирования для каждого вектора ошибки

Для каждого вектора ошибки e(x):

  - Формируется принятый полином: r(x)=v(x)+e(x)

  - Вычисляется синдром ошибки: s(x)=r(x) mod g(x)

  - Если синдром ненулевой, ошибка обнаружена (увеличиваем счётчик No + 1)

  - По таблице синдромов определяется предполагаемый вектор ошибки e'(x)

  - Выполняется исправление: v′(x)=r(x)+e′(x)

  - Если v′(x)=v(x), ошибка считается исправленной

- Подсчет исправленных ошибок

Для каждой кратности i подсчитывается:

- No(i) - число обнаруженных ошибок (ненулевой синдром)

- Nk(i) - число исправленных ошибок (v′(x)=v(x))

Важно: (Nk ≤ No).

- Вычисление корректирующей способности

Для каждой кратности i вычисляется:

Ck(i)=Nk(i)/C7i

Для циклического кода [7,4] с порождающим полиномом g(x) = x³ + x + 1:

- Исправляются ВСЕ однократные ошибки (7 из 7)

- НЕ исправляются ошибки кратности 2 и выше (0 из C₇ⁱ для i ≥ 2)

(Пример вычислений: No= 7, Nk​=7, (C71=7), Ck=7/7=1.000; No​=C72 = 21, Nk​=0, Ck​= 0/21 = 0.000)

Результаты вычисления корректирующей способности

| i | Cin | No | Nk | Ck | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 1.000 | Все однократные ошибки исправлены |
| 2 | 21 | 21 | 0 | 0.000 | Все двукратные ошибки обнаружены, но не исправлены |
| 3 | 35 | 35 | 0 | 0.000 | Все трёхкратные ошибки обнаружены, но не исправлены |
| 4 | 35 | 35 | 0 | 0.000 | Все четырёхкратные ошибки обнаружены, но не исправлены |
| 5 | 21 | 21 | 0 | 0.000 | Все пятикратные ошибки обнаружены, но не исправлены |
| 6 | 7 | 7 | 0 | 0.000 | Все шестикратные ошибки обнаружены, но не исправлены |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | Семикратная ошибка обнаружена, но не исправлена |

Выводы:

- Циклический код [7,4] с порождающим полиномом g(x) = x³ + x + 1 обладает идеальной корректирующей способностью для однократных ошибок (Cₖ = 1.000).

- Код НЕ способен исправлять ошибки кратности 2 и выше (Cₖ = 0.000 для i ≥ 2).

- Минимальное кодовое расстояние d = 3 определяет корректирующую способность: код может исправлять все ошибки кратности t=⌊d−12⌋=1.

- Обнаруживающая способность кода выше корректирующей - код может обнаруживать ошибки всех кратностей.

Литература:

1. Галкин В.А. Методическое пособие по выполнению домашнего задания по дисциплине «Сети и телекоммуникации», 2018

2. Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. Пособие для вузов.- М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2003

3. 7. Корректирующие коды. Теория передачи сигналов

4. Декодирование циклических кодов

5. Циклические коды - Кодирование информации. Телекоммуникационные технологии и сети - Портал Сетевых Проектов.