Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

# КАФЕДРА «Системы обработки информации и управления»

Дисциплина: Сети и телекоммуникации

Отчет по лабораторной работе №6

«Изучение принципов работы утилит для исследования и

мониторинга состояния сети»

    - Выполнил(а):

Кудабаева Э.

ИУ5-52Б

Проверил(а): Антонов А.И.

Москва, 2025

Введение

Цель работы: Получение базовых навыков по использованию основных сетевых утилит, применяемых для исследования и мониторинга состояния сети. Изучение принципов их работы.

Задание

Проверить доступность заданных узлов в сети Интернет и различными способами проверить маршрут прохождения пакетов до этих узлов.

Порядок выполнения работы:

1. Просмотреть параметры сетевого интерфейса ПК c которого выполняется ЛР, воспользовавшись утилитой ipconfig и/или ifconfig (ip). Выведенную на экран информацию сохранить для отчёта.

2. С помощью утилиты ping проверить состояние связи с узлами, заданными в табл. 1.3. Результаты выполнения сохранить для отчета. Количество отправляемых до каждого узла «эхо-запросов» следует ограничить 4-5 пакетами. По результатам проверки состояния связи заполнить таблицу, приведенную ниже. Доменное имя IP адрес Страна Число потерянных запросов Среднее время прохождения запроса TTL … … … … …

3. При помощи утилиты traceroute произвести трассировку узлов, заданных в табл. 1.3. Результаты протоколировать в файл. По результатам трассировки составить графики времени прохождения маршрутизаторов для каждого узла (для 3 пакетов), указать наиболее узкие места в сети.

4. Получить маршрут прохождения пакетов до одного из заданных в варианте узлов при помощи утилиты ping. Результаты протоколировать в файл. Для выполнения этого задания необходимо последовательно посылать «эхо-запросы» на искомый узел, последовательно увеличивая параметр TTL на 1. Начиная с TTL = 1 и заканчивая TTL, на котором будет достигнут искомый узел. Количество отправляемых на каждом шаге пакетов следует ограничить 2-3.

5. Определить маршрут прохождения пакетов до узла, выбранного в предыдущем пункте при помощи утилиты mtr. Результаты протоколировать в файл. Провести сравнение результатов определения маршрута, полученных с помощью утилиты traceroute, ping и mtr.

Важно: Утилита mtr должна быть запущена в режиме report с ограничением количества циклов опроса маршрута.

Дополнительное задание: Построить графическую карту трассировки одновременно ко всем заданным в табл. 1.3 узлам при помощи программы tracemap или веб приложения tracemap.

Индивидуальные параметры:

Группа: 52

Вариант: 10

Исследуемые узлы (Вариант 10): asna.ru, cloikk.ru, 366.ru

Ход работы:

Оборудование:

- Операционная система: Ubuntu 22.04 LTS (VirtualBox)

- Сетевые утилиты: ping, traceroute, mtr, ip

- Дополнительное ПО: graphviz, tracemap.pl

- Параметры сетевого интерфейса:

Команды:

ip a

ifconfig

Были получены параметры сетевого интерфейса компьютера:

- IP-адрес: 192.168.1.76/24

- MAC-адрес: 08:00:27:2d:c7:7f

- Шлюз по умолчанию: 192.168.1.1

Рисунок 1 - Вывод команды ip a

- Проверка связи утилитой ping:

Команды:

ping -c 5 asna.ru

ping -c 5 cloikk.ru

ping -c 5 366.ru

Результаты проверки связи:

| Доменное имя | IP- адрес | Страна | Число потерянных запросов | Среднее время прохождения запроса | TTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| asna.ru | 178.248.235.156 | Россия | 0 | 10.515 ms | 58 |
| cloikk.ru | 94.79.4.34 | Россия | 0 | 10.813 ms | 54 |
| 366.ru | 185.71.64.131 | Россия | 0 | 5.764 ms | 54 |

Рисунок 2 - Результаты ping до asna.ru, cloikk.ru, 366.ru

Все узлы доступны с минимальным временем отклика, что свидетельствует о хорошем качестве сетевого соединения.

- Трассировка утилитой traceroute:

Команды:

traceroute asna.ru

traceroute cloikk.ru

traceroute 366.ru

Результаты трассировки:

asna.ru: 7 хопов через сеть 62.231.31.x

1  mygpon (192.168.1.1)  3.285 ms

2  100.82.0.1  8.431 ms

3  62.231.31.165  6.484 ms

4  62.231.31.164  4.636 ms

5  79.104.235.131  7.725 ms

6  62.105.157.143  6.490 ms

7  asna.ru (178.248.235.156)  6.78 ms

cloikk.ru: 8 хопов через MTS сеть

1  mygpon (192.168.1.1)  1.644 ms

2  100.82.0.1  5.845 ms

3  212.188.6.45  10.275 ms

4  212.188.6.44  11.107 ms

5  195.34.53.206  9.785 ms

6  212.45.12.217  7.421 ms

7  62.117.100.196  6.777 ms

8  62.117.112.145  5.703 ms

9  cloikk.ru (94.79.4.34)  8.82 ms

366.ru: 4 хопа

1  mygpon (192.168.1.1)  7.821 ms

2  100.82.0.1  6.614 ms

3  62.231.31.165  15.002 ms

4  62.231.31.164  13.174 ms

5  366.ru (185.71.64.131)  6.71 ms

Рисунок 3 - График времени прохождения пакетов до asna.ru

Рисунок 4 - График времени прохождения пакетов до cloikk.ru

Рисунок 5 - График времени прохождения пакетов до 366.ru

Графическая часть:

Рисунок 6 - График времени прохождения пакетов до asna.ru

Рисунок 7 - График времени прохождения пакетов до cloikk.ru

Рисунок 8 - График времени прохождения пакетов до 366.ru

- Ручная трассировка с помощью ping:

Команды:

ping -t 1 -c 2 asna.ru

ping -t 2 -c 2 asna.ru

...

ping -t 7 -c 2 asna.ru

Результаты:

TTL=1: 192.168.1.1 - Time to live exceeded

TTL=2: 100.82.0.1 - Time to live exceeded

TTL=3: 62.231.31.165 - Time to live exceeded

TTL=4: 62.231.31.164 - Time to live exceeded

TTL=5: 79.104.235.131 - Time to live exceeded

TTL=6: 62.105.157.143 - Time to live exceeded

TTL=7: 178.248.235.156 - Успешное соединение

Рисунок 9 - Результаты ручной трассировки

Рисунок 10 - Результаты ручной трассировки

Рисунок 11 - Результаты ручной трассировки

- Трассировка утилитой mtr:

Команды:

mtr -r -c 10 asna.ru

Рисунок 12 - Результаты mtr до asna.ru

MTR показал расширенную статистику по каждому узлу маршрута, включая потери пакетов и вариативность задержек.

Сравнение методов трассировки:

| Метод | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| traceroute | Простота использования, показывает весь маршрут | Разовый снимок, может блокироваться |
| ping с TTL | Наглядность принципа TTL, не требует спец. утилит | Ручной перебор, медленный |
| mtr | Динамическая статистика, выявление проблемных узлов | Требует установки дополнительного ПО |

Дополнительное задание:

Графическая карта tracemap

Команды:

sudo apt install graphviz libnet-ip-perl

wget http://xgu.ru/downloads/tracemap.pl

chmod +x tracemap.pl

echo -e "asna.ru\ncloikk.ru\n366.ru" > hosts.txt

cat hosts.txt | sudo perl tracemap.pl

dot -Tpng tracemap_correct.dot -o tracemap_final.png

Рисунок 13 - Графическая карта трассировки tracemap

Рисунок 14 - Графическая карта трассировки tracemap

Рисунок 15 - Графическая карта трассировки tracemap

Рисунок 16 - Графическая карта трассировки tracemap

Рисунок 17 - Графическая карта трассировки tracemap

Рисунок 18 - Графическая карта трассировки tracemap

Успешно создана объединенная карта маршрутов ко всем трем узлам. Программа показала:

- asna.ru: 7 хопов, общее время 43.604 сек

- cloikk.ru: 8 хопов, общее время 56.081 сек

- 366.ru: 3 хопа, общее время 34.151 сек

Выводы:

В ходе лабораторной работы были успешно освоены принципы работы основных сетевых утилит для исследования и мониторинга состояния сети.

Основные достижения:

- Проверена доступность узлов asna.ru, cloikk.ru, 366.ru с помощью ping

- Определены маршруты прохождения пакетов с использованием traceroute

- Выполнена ручная трассировка для понимания принципа работы TTL

- Получена расширенная статистика с помощью утилиты mtr

- Создана графическая карта маршрутов с использованием tracemap

Результаты исследования:

- Все исследуемые узлы доступны с минимальным временем отклика

- Маршруты к разным узлам проходят через различные сетевые пути

- Механизм TLL успешно продемонстрирован на практике

- Различные методы трассировки показали согласованные результаты