МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчет по домашнему заданию

по курсу «Электротехника»

Тема: Расчет блоков питания.

Вариант 38.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-32Б
Кудабаева Э.

2025 г.

Полученное задание:

| f, Гц | Pвых, Вт | Uвх, В | Uвых, В | Кп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 100 | 120 | 2,4 | 0,2 |

Расчет трансформатора

- Выберем сердечник трансформатора

Так как частота f=1000 Гц, выберем кольцевой сердечник из стали (Лента 0,1 мм) с индукцией насыщения B0=1,5 Тл.

- Рассчитаем габаритные параметры сердечника

Для этого будем использовать формулу:

PгабВт=Sоксм2×Scсм2×B0Тл×fГц80

где Sок – площадь окна, Sc – площадь сечения сердечника, B0 – индукция насыщения материала сердечника, f – рабочая частота.

А также следующее соотношение: Pгаб≥1,2Pвых

Pгаб≥120 Вт

Выберем значение D=50 мм=5,0 см. Посчитаем остальные значения:

d=0,625D=3,125 см

h=0,25D=1,25 см

Sок=πd24=7,6699 см2

Sc=D-d2h=1,1719 см2

Проверим, удовлетворяет ли Pгаб, полученная по подсчитанным данным выражению Pгаб≥120 Вт:

PгабВт=Sоксм2×Scсм2×B0Тл×fГц80=168,532 Вт

Полученное значение удовлетворяет соотношению Pгаб≥1,2Pвых

Полученная марка сердечника: К50 × 31,25 × 12,5

- Рассчитаем амплитуду напряжения U1, возникающую на одном витке обмотки трансформатора
U1=2πfScB0=1,104 В

- Рассчитаем необходимое количество витков вторичной обмотки трансформатора

N2=Uвых+1,2 ВU1≈4

В силу того, что количество витков должно быть больше 5, примем значение N2=6.

- Рассчитаем необходимое число витков первичной обмотки трансформатора

N1=Uвх2UвыхN2≈425

Округляем N1 до целого в большую сторону.

- Определим силы токов первичной и вторичной обмоток трансформатора

I1=1,2PвыхUвх2=0,707 А

I2=PвыхUвых=41,67 А

- Оценим диаметр провода первичной и вторичной обмоток

При оценке будем исходить из максимально допустимой плотности тока в медном проводе

D1=4I1πj=0,67 мм,из ряда Е24:D1=0,68 мм

D2=4I2πj=5,15 мм,из ряда Е24:D2=5,6 мм

В силу того, что D2 слишком большой, заменим обмотку проводов на шину.

- Оценим необходимую площадь окна сердечника трансформатора и сравним ее с полученной площадью

Найдем площади сечений проводов первичной обмотки S1 и площадь сечения шины S2:

S1= πD124=0,363 мм2

S2= πD224=24,63 мм2

Исходя из величины коэффициента заполнения окна Kз=0,5, оценим необходимую площадь окна сердечника трансформатора:

Sоктреб.=1KзN1S1+N2S2=604,11 мм2

Так как Sок>Sоктреб., (7,6699 см2>6,0411 см2) делаем вывод, что сердечник трансформатора был выбран правильно.

Расчет выпрямителя

- Максимальное обратное напряжение диодов Uобр.max составляет не менее:

Uобр.max=2 × Uвых=4,8 В

- Максимальный прямой ток диодов Iпр.max составляет не менее:

Iпр.max=1,5Iвых=1,5×PвыхUвых=62,5 А

- Максимальная мощность, рассеиваемая диодами Pmax составляет не менее:

Pmax=Iвых×0,7 В2=Pвых×0,7 В2×Uвых=14,583 Вт

- Верхнее значение рабочей частоты диодов fmax составляет не менее:

fmax=2×f=2000 Гц

- Сопротивление нагрузки

R=UвыхIвых=Uвых2Pвых=0,058 Ом

- Емкость фильтрующего конденсатора

C=14fRКп=0,216 Ф

Выберем из ряда Е24: C=0,22 Ф

- Максимальное рабочее напряжение фильтрующего конденсатора Uраб. составляет не менее:

Uраб=1,5 Uвых=3,6 В

Результаты расчета

- Задание:

| f, Гц | Pвых, Вт | Uвх, В | Uвых, В | Кп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 100 | 120 | 2,4 | 0,2 |

- Параметры трансформатора:

| Материал сердечника | Сталь |
| --- | --- |
| Тип сердечника | К50 × 31,25 × 1,25 |
| Число витков первичной обмотки N1 | 425 |
| Диаметр провода первичной обмотки D1, мм | 0,68 |
| Число витков вторичной обмотки N2 | 6 |
| Площадь шины для вторичной обмотки S2, мм2 | 24,63 |
| Требуемое окно сердечника, мм2 | 604,11 |
| Марка провода первичной обмотки | DN2E0.70/0,25 https://www.chipdip.ru/product0/8002544812 7610 руб. за 71 м провода |
| Марка медной шины | ПСД 4,00x5,6 мм https://www.provodperm.ru/goods/229762234-provod_obmotochny_psd_4_00x5_6_mm 850 руб. за 1 кг провода (В продаже есть только прямоугольные провода, ближайшие подходящие по площади сечения) |

- Параметры выпрямителя:

| Максимальное обратное напряжение диодов Uобр.max , В | 4,8 |
| --- | --- |
| Максимальный прямой ток диодов Iпр.max , А | 62,5 |
| Максимальная мощность диодов Pmax , Вт | 14,583 |
| Верхнее значение рабочей частоты диодов fmax , Гц | 2000 |
| Сопротивление нагрузки R, Ом | 0,058 |
| Емкость фильтрующего конденсатора C, Ф | 0,22 |
| Максимальное рабочее напряжение конденсатора Uраб., В | 3,6 |
| Марка диодов выпрямителя | SMBJ5.0A, однонаправленный TVS диод, 5В, 65.22А https://www.chipdip.ru/product0/8037733205 600 руб. за 100 штук. (Диодов меньшего напряжения в продаже нет) |
| Марка конденсатора | CBH3R6224HF-ZJ, CAP 0,22F -20% +80% 3,6V T/H https://www.chipdip.ru/product0/8037761907 960 руб. за штуку |