МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по лабораторной работе №2
по курсу «Электротехника»

Тема: Источники тока и напряжения.

Вариант 115.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-32Б
Кудабаева Э.

2024 г.

Полученное задание:

Модель стабилизатора: LMS1585ACSX-ADJ/NOPB

Uвх. = 10 В

- Измерим напряжение холостого хода с помощью программы-симулятора NI Multisim 14.0.

Подсоединим к клеммам источника вольтметр, сопротивление которого очень велико (R = 10ТОм). Его можно рассматривать как идеальный. Будем считать, что к источнику не подключена никакая нагрузка. Тогда вольтметр будет показывать напряжение холостого хода:

Uх.х = 1,255 В

- Измерим ток короткого замыкания

Теперь подсоединим к источнику идеальный амперметр (R = 0), а клеммы соединим проводом. Тогда источник можно будет считать закороченным. В таком случае амперметр будет показывать ток короткого замыкания:

Iк.з = 6,6 А

- Далее, будем подключать к источнику резисторы различных номиналов и измерять напряжение на клеммах источника и ток, выдаваемый источником.

Для повышения точности знаков после запятой последовательно вольтметру соединим источник напряжения U2,

равный 1,255 В

| R, Ом | U, В | I, А | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ∞ | 1,255 | 0 | - напряжение холостого хода Uх.х |
| 1 000 000 | 1,254922 | 0,000001255 |  |
| 1000 | 1,254921 | 0,001254921 |  |
| 100 | 1,254917 | 0,01254917 |  |
| 10 | 1,254872 | 0,1254872 |  |
| 1 | 1,25442 | 1,25442 |  |
| 0,3 | 1,253251 | 4,177503333 |  |
| 0,226 | 1,252705 | 5,542942478 |  |
| 0,196 | 1,252366 | 6,389622449 |  |
| 0,192 | 1,252313 | 6,522463542 |  |
| 0,19 | 1,252286 | 6,590978947 |  |
| 0,189 | 1,2474 | 6,6 |  |
| 0,183 | 1,2078 | 6,6 |  |
| 0,17 | 1,122 | 6,6 |  |
| 0,1 | 0,66 | 6,6 |  |
| 0 | 0 | 6,6 | - ток короткого замыкания Iк.з |

- Полученную зависимость U = U(I) представим в виде графика нагрузочной характеристики в программе MS Excel 2016:

- Вычислим минимальное и максимальное значения выходного сопротивления источника.

rmin=-∆U∆I=-1,252286 В-1,252313 В6,590978947 А-6,522463542 А=394 мкОм

rmax=-∆U∆I=-1,252286 В-0 В6,59098 А-6,6 А=138,83 мОм

- Полученное значение сопротивление преподавателя: R = 0,15 Ом

Определим теоретически значения силы тока I0 и напряжения U0.

Возьмем соседние точки при сопротивлениях R = 0,1 Ом и R = 0,2 Ом.

- При R = 0,1 Ом: I1 = 6,6 А и U1 = 0,66 В

- При R = 0,2 Ом: I2 = 6,262 А и U2 = 1,252 В

Составим уравнение прямой U = aI + b через эти 2 точки:

U1=aI1+b    (1)U2=aI2+b    (2)

Вычитая из уравнения (2) уравнение (1):

U2- U1=(I2-I1)a

a= U2- U1I2-I1

Подставим значения:

a= 1,252 В-0,66 В6,262 А-6,6 А= -1,751

Подставим значение a в уравнение (1):

U1=(-1,751)×I1+b

b=U1+-1,751×I1=12,223

Итак, получившееся уравнение U = aI + b:

U=-1,751×I0+12,223

Найдем точку пересечения получившейся прямой с прямой – это и будут искомые значения

U0= -1,751×I0+12,223                       (3)U0 = 0,15×I0                                               (4)

Вычитая из уравнения (4) уравнение (3):

0=1,902×I0-12,223

Откуда

I0= 12,2231,902=6,426 A

Подставим значение I0 в уравнение (4):

U0=0,15 ×I0

U0=0,15×6,426 A=0,964 В

Полученные искомые значения:

U0=0,964 В и I0= 6,426 A

- Увеличим масштаб графика и найдем координаты точки пересечения, а также нанесем точки на график

Полученные данные U0=0,99 В и I0= 6,6 А

- Проверим полученные теоретические значения эксперимен тально

Экспериментальные данные Uэ=0,99 В и Iэ= 6,6 А

- Составим итоговую таблицу

| № | Способ | Сила тока I0 | Напряжение U0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет значений | 6,426 A | 0,964 В |
| 2 | Увеличение масштаба | 6,6 А | 0,99 В |
| 3 | С помощью программы-симулятора | 6,6 A | 0,99 В |