МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по лабораторной работе №3
по курсу «Электротехника»

Тема: Цепи переменного тока.

Вариант 41.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-32Б

Кудабаева Э.

2024 г.

- Выберем вариант для работы, изменив начальную схему.

Выберем два источника, один из них будет являться входными клеммами, другой – выходными. Оставшиеся источники тока заменим на разрывы, а напряжения – на короткое замыкание.

Вычислим R как среднее сопротивление резисторов в схеме: R = 4 кОм.
Далее исключим из схемы амперметр, заменив его коротким замыканием, а два резистора заменим на конденсатор емкостью C = 1 мкФ и катушку зарядом 1 мГн.

Добавим резисторы на места источника напряжения и амперметра.
Получившийся результат:

- Построим исходную схему в программе-симуляторе NI Multisim 14.0

- Используем Bode-плоттер для измерения АЧХ получившейся цепи.

Для этого на вход цепи подадим переменное напряжение, а к выходным клеммам подключим две выходные клеммы Bode-плоттера, две другие его клеммы присоединим ко входным.

- Построим график в MS Excel 2016.

Выведем координаты точек АЧХ в текстовый файл. Полученный текстовый файл экспортируем в программу MS Excel.
Нанесем линию среза на график, а также асимптоты.

АЧХ максимальное = 0 Дб.

АЧХ макс -3,01 Дб – Прямая при АЧХ = -3,01 Дб.

- По построенному графику определим границу полосы пропускания цепи:

f= 318 кГц

- Аналогично пункту 4 построим график ФЧХ при помощи Bode-плоттера.

Выведем координаты точек ФЧХ в текстовый файл. Полученный текстовый файл экспортируем в программу MS Excel.

- Рассчитаем АЧХ цепи методом комплексных амплитуд.

R1 = R2 = R3 = 4 кОм, C = 10 мкФ, L = 1 мГн, ω = 2πf

Запишем импедансы для элементов схемы:

- ZR=R

- ZL=jωL

- ZC=1jωC

В исходной схеме имеем соединенные в треугольник элементы, импедансы которых равны Z12, Z13 и Z23. Используя преобразования из «треугольного соединения» в соединение типа «звезда», получаем следующую схему:

Далее найдем импедансы Z1, Z2, Z3:

Z1= Z12×Z13Z12+Z23+Z13

Z2= Z12×Z23Z12+Z23+Z13

Z3= Z23×Z13Z12+Z23+Z13

Далее рассчитаем комплекснозначную частотную характеристику цепи:

Hf=Ref+jIm(f) ,

где Ref-действительное часть, а Imf-мнимая.

Hf=ZвыхZсумм=Z3+Z12Z13+Z12+Z13

Получив формулу расчета H(f), можем посчитать АЧХ цепи при различных значениях f, так как:

АЧХ=Re2+Im2

Таблица значений АЧХ при различных f:

| f | АЧХ, дБ |
| --- | --- |
| 1 | -115,88 |
| 5 | -99,1351 |
| 10 | -91,3216 |
| 32 | -80,0468 |
| 100 | -70,0775 |
| 355 | -59,0586 |
| 1000 | -50,0572 |
| 5012 | -36,058 |
| 10 000 | -30,0612 |
| 57 544 | -14,9966 |
| 100 000 | -10,4657 |
| 208 930 | -5,21283 |
| 501 187 | -1,4717 |
| 1 000 000 | -0,419135 |
| 5 370 320 | -0,0152306 |
| 10 000 000 | -0,00439806 |
| 50 118 700 | -0,000175192 |

Наносим значения на график АЧХ, получая удовлетворительное совпадение значений.

- Рассчитаем ФЧХ цепи методом комплексных амплитуд.

При данных значениях будем вычислять ЧХ цепи, затем выделять из неё

Вещественные Ref и мнимые части Im(f) с помощью методов

МНИМ.ВЕЩ и МНИМ.ЧАСТЬ, а затем найдем ФЧХ по формуле:

ФЧХ=arctanImRe

Для нахождения арктангенса будем использовать функцию ATAN2, а

результат представим в градусах с помощью метода ГРАДУСЫ.

Таблица значений ФЧХ:

| f | ФЧХ, дБ |
| --- | --- |
| 1 | 96,9452 |
| 5 | 109,393 |
| 10 | 106,813 |
| 32 | 96,8003 |
| 100 | 92,2534 |
| 355 | 90,5785 |
| 1000 | 90,048 |
| 5012 | 89,1434 |
| 10 000 | 88,2234 |
| 57 544 | 79,7567 |
| 100 000 | 72,5616 |
| 208 930 | 56,7212 |
| 501 187 | 32,4204 |
| 1 000 000 | 17,6569 |
| 5 370 320 | 3,39209 |
| 10 000 000 | 1,82318 |
| 50 118 700 | 0,36389 |

Наносим полученные значения на график, также получая удовлетворительные результаты.