МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по лабораторной работе №4
по курсу «Электротехника»

Тема: Колебательный контур.

Вариант 172.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-32Б
Кудабаева Э.

2025 г.

- Полученное задание

Соединение – последовательное

Резонансная частота Fр=20 кГц

Добротность Q=75

Пусть сопротивление R задано и равно 10 Ом. Найдем оставшиеся характеристики колебательного контура – индуктивность катушки L и ёмкость конденсатора C.

- Вычислим аналитически характеристики контура

ρ= LC-характеристическое сопротивление

Для последовательного колебательного контура добротность:

Q= ρR = 1RLC=75

Резонансная частота:

Fр= 12πLC=20000

1RLC=75                12πLC=20000

LC=75R=750                                    1LC=20000×2π=40000π

1LC×CL= 40000π750

1L= 160π3, откуда

L= 3160π≈5,96831 мГн

Подставим значение индуктивности L в уравнение:

0,00596831C=750, откуда

C= 0,00596831562500 ≈10,6103 нФ

Итак, полученные характеристики колебательного контура при R=10 Ом:

L=5,96831 мГн и C=10,6103 нФ

- Построим колебательный контур в программе-симуляторе NI Multisim 14.0.

Видим, что при вычисленных значениях характеристик колебательного контура, падение напряжения на конденсаторе и на катушке индуктивности близки. Будем уменьшать резонансную частоту до их равенства.

Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме вольтметра равно rV=1 ГОм, что много больше характеристического сопротивления ρ=750 Ом. Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме амперметра равно rA=1 мкОм, что много меньше характеристического сопротивления ρ=750 Ом.

Видим, что при значении Fр=19935,7 Гц напряжения оказались равными.

Ток в резонансе: Iрез=99,988 мА

Вычислим добротность колебательного контура:

Q=74,9911=74,991

Видим практически точное совпадение с заданным Q=75

4.	Снимем резонансную кривую с помощью Bode-plotter и данные экспортируем в MS Excel.

На график нанесем прямую, соответствующую частоте среза 3,01 дБ, а также асимптоты.

Приблизим полученный график так, чтобы было видно пересечение кривой с частотой среза и посчитаем полосу пропускания.

Ширина полосы пропускания:

d=20134 Гц-19868 Гц=266 Гц

Тогда добротность:

Q= Fрd= 20000 Гц266 Гц≈75,188

5.	Построим график импульсной характеристики параллельного колебательного контура.

Заменим источник переменного напряжения источником импульсного тока. Период колебаний на резонансной частоте равен τ=120000Гц≈50 мкс.

Ширина импульса должна быть много меньше периода колебаний, а периодичность импульсов – много больше, поэтому возьмем значения 50 нс и 50 мс соответственно.

Перенесем полученный график в MS Excel

Увеличим участок графика и измерим амплитудные значения нескольких полупериодов.

Измерим амплитудные значения нескольких полупериодов.

| № полупериода | Значение импульсной характеристики, мВ |
| --- | --- |
| 2 | 8,987 |
| 2,5 | 7,358 |
| 3 | 6,024 |
| 3,5 | 4,932 |
| 4 | 4,038 |
| 4,5 | 3,306 |
| 5 | 2,707 |
| 5,5 | 2,216 |
| 6 | 1,814 |
| 6,5 | 1,485 |
| 7 | 1,216 |
| 7,5 | 0,996 |
| 8 | 0,815 |
| 8,5 | 0,667 |
| 9 | 0,546 |
| 9,5 | 0,447 |
| 10 | 0,366 |
| 10,5 | 0,300 |
| 11 | 0,246 |
| 11,5 | 0,201 |

Нанесём значения амплитуд на новый график и аппроксимируем его в экспоненциальном формате для получения уравнения экспоненты.

Посчитаем добротность колебательного контура:

Q= π0,042≈74,798

Итоговые значения добротности впишем в таблицу

| № | Метод | Добротность Q |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заданное значение | 75,000 |
| 2 | Отношение напряжений | 74,991 |
| 3 | Графический способ | 75,188 |
| 4 | Импульсная характеристика | 74,798 |