МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчет по домашнему заданию

по курсу «Электротехника»

Тема: Расчет блоков питания.

Вариант 38.

Руководитель
Белодедов М. В.
08.01.2025

Студент группы ИУ5-32Б
Кудабаева Э.

08 .01.2025

2025 г.

Полученное задание:

| f, Гц | Pвых, Вт | Uвх, В | Uвых, В | Кп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 100 | 120 | 2.4 | 0.2 |

Расчет трансформатора

- Выберем сердечник трансформатора

Так как частота f=1000 Гц, выберем кольцевой сердечник из стали (Лента 0,1 мм) с индукцией насыщения B0=1.5 Тл, что является оптимальным для работы на высоких частотах. Это позволяет избежать выхода трансформатора в зону насыщения при больших значениях тока.

- Рассчитаем габаритные параметры сердечника

Для этого будем использовать формулу:

PгабВт=Sоксм2×Scсм2×B0Тл×fГц80

где Sок – площадь окна, Sc – площадь сечения сердечника, B0 – индукция насыщения материала сердечника, f – рабочая частота.

А также следующее соотношение: Pгаб≥1.2Pвых

Pгаб≥120 Вт

Выберем значение D=50 мм=5 см. Посчитаем остальные значения:

d=0.625D=3.125 см

h=0.25D=1.25 см

Sок=πd24=7.6699 см2

Sc=D-d2h=1.1719 см2

Проверим, удовлетворяет ли Pгаб, полученная по подсчитанным данным выражению Pгаб≥120 Вт:

PгабВт=Sоксм2×Scсм2×B0Тл×fГц80

PгабВт=7.6699×1.1719×1.5×100080=168.532 Вт

Полученное значение удовлетворяет соотношению Pгаб≥1.2Pвых

Полученная марка сердечника: К50 × 31,25 × 1,25

- Рассчитаем амплитуду напряжения U1, возникающую на одном витке обмотки трансформатора
U1=2πfScB0=1.104 В

- Рассчитаем необходимое количество витков вторичной обмотки трансформатора

N2=Uвых+1.2 ВU1≈2.4+1.21.206≈6

- Рассчитаем необходимое число витков первичной обмотки трансформатора

N1=Uвх2UвыхN2≈12022.4×6≈425

Округляем N1 и N2 до целого в большую сторону.

- Определим силы токов первичной и вторичной обмоток трансформатора

I1=1.2PвыхUвх2=1.2×1001202=0.707 А

I2=PвыхUвых=1002.4=41.67 А

- Оценим диаметр провода первичной и вторичной обмоток

При оценке будем исходить из максимально допустимой плотности тока в медном проводе

D1=4I1πj=4×0.7072π=0.671 мм,из ряда Е24:D1=0.68 мм

D2=4I2πj=4×41.672π=5.151 мм,из ряда Е24:D2=5.11 мм

- Оценим необходимую площадь окна сердечника трансформатора и сравним ее с полученной площадью

Найдем площади сечений проводов первичной и вторичной обмоток:

S1= πD124=0.363 мм2

S2= πD224=20.508 мм2

Исходя из величины коэффициента заполнения окна Kз=0.5, оценим необходимую площадь окна сердечника трансформатора:

Sоктреб.=1KзN1S1+N2S2=554.646 мм2

Так как Sок>Sоктреб., (7.6699 см2>5.5465 см2) делаем вывод, что сердечник трансформатора был выбран правильно.

Расчет выпрямителя

- Максимальное обратное напряжение диодов Uобр.max составляет не менее:

Uобр.max=2 × Uвых=4.8 В

- Максимальный прямой ток диодов Iпр.max составляет не менее:

Iпр.max=1.5×Iвых=1.5×PвыхUвых=62.5 А

- Максимальная мощность, рассеиваемая диодами Pmax составляет не менее:

Pmax=Iвых×0.7 В2=Pвых×0.7 В2×Uвых=14.583 Вт

- Верхнее значение рабочей частоты диодов fmax составляет не менее:

fmax=2×f=2000 Гц

- Сопротивление нагрузки:

R=UвыхIвых=Uвых2Pвых=0.058 Ом

- Емкость фильтрующего конденсатора:

C=14fRКп=0.216 Ф

Выберем из ряда Е24: C=0.222 Ф

(ближайшим является C=0.215 Ф < 0.216 Ф, но он не сможет обеспечить необходимую емкость)

- Максимальное рабочее напряжение фильтрующего конденсатора Uраб. составляет не менее:

Uраб=1.5 ×Uвых=3.6 В

Результаты расчета

- Задание:

| f, Гц | Pвых, Вт | Uвх, В | Uвых, В | Кп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 100 | 120 | 2.4 | 0.2 |

- Параметры трансформатора:

| Материал сердечника | Сталь |
| --- | --- |
| Тип сердечника | К50 × 31.25 × 1.25 |
| Число витков первичной обмотки N1 | 283 |
| Диаметр провода первичной обмотки D1, мм | 0.68 |
| Число витков вторичной обмотки N2 | 6 |
| Диаметр провода вторичной обмотки D2, мм | 5.11 |
| Требуемое окно сердечника Sок, см2 | 7.6699 |
| Марка провода первичной обмотки | DN2E0.70/0.25 https://www.chipdip.ru/product0/8002544812 7610 руб. за 71 м провода |
| Марка провода вторичной обмотки | ПСД 4,00x5,6 мм https://www.provodperm.ru/goods/229762234-provod_obmotochny_psd_4_00x5_6_mm 850 руб. за 1 кг провода (В продаже есть только прямоугольные провода, ближайшие подходящие по площади сечения) |

- Параметры выпрямителя:

| Максимальное обратное напряжение диодов Uобр.max , В | 4.8 |
| --- | --- |
| Максимальный прямой ток диодов Iпр.max , А | 62.5 |
| Максимальная мощность диодов Pmax , Вт | 14.583 |
| Верхнее значение рабочей частоты диодов fmax , Гц | 2000 |
| Сопротивление нагрузки R, Ом | 0.058 |
| Емкость фильтрующего конденсатора C, Ф | 2.37 |
| Максимальное рабочее напряжение конденсатора Uраб., В | 3.6 |
| Марка диодов выпрямителя | Диод выпрямительный, 1400 В, 80А, D132-80-14 https://www.chipdip.ru/product0/8008750892 3210 руб. за штуку |
| Марка конденсатора | CBH3R6224HF-ZJ, CAP 0.22F -20% +80% 3.6V T/H https://www.chipdip.ru/product0/8037761907 960 руб. за штуку |