МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по домашнему заданию
по курсу «Электроника»

Тема: Создание генератора периодического сигнала сложной формы.

Вариант 34.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-42Б
Кудабаева Э.

2025 г.

Полученное задание:

U1=12 В, U2=-2 В, T1=100 мс, τ1=5 мс, T2=1 мс, τ2=20 мс,

Rн=10 Ом

Построим двухтактный усилитель мощности:

Выберем транзисторы модели BD135 и BD136.

Uкэ max=45 В, что больше, чем U1-U2=12 B--2 B= 14 В

Iк max=1,5 А, что больше, чем

Iн=U1Rн=12 В10 Oм=1,2 A

Выберем ОУ модели OP176

Напряжение источников питания Uпит=±15 В по модулю больше, чем U1=12 В и U2=-2 В.

Для выбранного транзистора β = 40...250.

Проведём расчёт при минимальном значении статического коэффициента усиления транзистора по току.

Максимальный выходной ток ОУ должен быть не меньше, чем

Ін maxβ=1,2 А40=30 мА, данное значение слишком велико для выходного тока выбранного ОУ, поэтому будем использовать составные транзисторы, в качестве 3 и 4 транзисторов выберем BC107 и BC177.

Построим данный двухтактный усилитель мощности в программе-симуляторе Proteus 8 Professional и проверим корректность его работы, для чего подадим на его вход импульсный сигнал:

Видим, что усилитель работает правильно.

Построим интегратор с двусторонним ограничителем.

Будем подавать на вход интегратора периодический сигнал с «полупериодами» длительностью

T1+τ1=100 мс+5 мс=105 мс и T2+τ2=1 мс+20 мс=21 мс, в каждом из которых сигнал имеет постоянное значение U0 и -U0 соответственно, а разную скорость нарастания выходного сигнала интегратора обеспечим разным значением постоянной времени RC.

Выберем C=1 мкФ, U0=15 В

Для разных «полупериодов» используем разные величины сопротивлений резисторов:

R1=1U0C(U1-U2)=5 мс × 15 В1 мкФ×(12 В-(-2 В))=5,357 кОм

R2= 2U0C(U1-U2)=20 мс×15 В1 мкФ×(12 В-(-2 В))=21,429 кОм

Обеспечим двустороннее ограничение уровнями U1 и U2 формирователя прообраза сигнала.

В качестве диодов выберем диоды марки 10A01 с выдерживаемым напряжением 50 В и максимальным током 10 A, что удовлетворяет требованием схемы.

Для ограничения максимальных значений, используем стабилитроны 1N4370A с допустимым напряжением 2,4 В и 1N4743A с допустимым напряжением 13 В.

Также изменим номиналы источников питания ОУ на 2,7 В и -12,7 В.

Подключим к интегратору инвертором сигнала, приняв Rи=10 кОм. Убедимся в адекватной работе интегратора с двусторонним ограничителем, подав на его вход прямоугольное напряжение с «полупериодами» T1+τ1 и T2+τ2.

Уточним значения резисторов R1=5,6 кОм и R2=22 кОм и будем менять значение PW до тех пор, пока не добьёмся четких значений T1 и T2 на горизонтальных прямых на осциллограмме.

Соберём мультивибратор на операционном усилителе, который выдаёт сигнал прямоугольной формы.

Пусть C=1 мкФ, тогда:

R1=T1Cln3=95 мс1 мкФ×ln3≈86,473 кОм

R2=T2Cln3=31 мс1 мкФ×ln3≈28,217 кОм

Уточним значения R1=126 кОм и R2=39 кОм

Для включения мультивибратора, необходимо кратковременно подать переменный сигнал через ключ:

Построим полную схему:

Уточним значения резисторов интегратора: R4=4.9 кОм и R5=19 кОм, а также резистора мультивибратора  R9=36 кОм

Схема с номиналами: