МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по лабораторной работе №4
по курсу «Электроника»

Тема: Операционные усилители.

Вариант 33.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-42Б
Кудабаева Э.

2025 г.

Полученный вариант: 
ОУ марки LM7372MR, Eпит=±15 В, коэффициент усиления K=6.

Осуществим коррекцию нуля операционного усилителя. Для этого последовательно к каждому из входов будем подключать источник постоянного напряжения Uкор. Изменяя его величину, добьёмся обращения в ноль выходного напряжения операционного усилителя.

Таким образом:

U+=4,00002 мВ

U-=-3,99998 мВ

Измерим передаточную характеристику неинвертирующего входа ОУ:

Таблица измерения передаточной характеристики неинвертирующего входа ОУ

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| -0,003 | 12,6377 |
| -0,0017 | 12,6313 |
| -0,0004 | 12,6231 |
| 0,00051 | 12,6151 |
| 0,00116 | 12,6075 |
| 0,00168 | 12,5991 |
| 0,00207 | 12,5904 |
| 0,00233 | 12,5824 |
| 0,00259 | 12,5708 |
| 0,00272 | 12,5623 |
| 0,00285 | 12,5496 |
| 0,00298 | 12,5225 |
| 0,00311 | 11,73 |
| 0,0035 | 6,5392 |
| 0,00375 | 3,23873 |
| 0,0039 | 1,31 |
| 0,00423 | -3,06 |
| 0,00454 | -7,11663 |
| 0,0047 | -9,28 |
| 0,00493 | -12,2566 |
| 0,00506 | -12,5338 |
| 0,00519 | -12,5544 |
| 0,00532 | -12,5668 |
| 0,00558 | -12,579 |
| 0,00597 | -12,5915 |
| 0,00649 | -12,6021 |
| 0,00714 | -12,6113 |
| 0,00805 | -12,6203 |
| 0,00935 | -12,6293 |
| 0,01 | -12,6329 |

Получаем, Uсм1=4 мВ, что практически совпадает с определенным ранее напряжением смещения, а Uнас+=-12,7696 В.

По линейной части передаточной характеристики определим коэффициент усиления ОУ:

K=ΔUвыхΔUвх=6,5392 В-3,23873 В0,00375 В-0,0035 В≈13201,9

Измерим передаточную характеристику инвертирующего входа ОУ:

Таблица измерения передаточной характеристики инвертирующего входа ОУ

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| -0,01 | -12,6326 |
| -0,009 | -12,6272 |
| -0,00775 | -12,6176 |
| -0,007 | -12,6096 |
| -0,00625 | -12,5978 |
| -0,00575 | -12,5852 |
| -0,0055 | -12,5756 |
| -0,00535 | -12,564 |
| -0,00525 | -12,5604 |
| -0,00513 | -12,5 |
| -0,005 | -12,42 |
| -0,00495 | -12,0001 |
| -0,00475 | -9,885 |
| -0,00421 | -2,71 |
| -0,00394 | 0,884 |
| -0,00375 | 3,33 |
| -0,00351 | 6,4521 |
| -0,00325 | 9,88443 |
| -0,00306 | 11,9 |
| -0,003 | 12,5 |
| -0,00284 | 12,56 |
| -0,00275 | 12,568 |
| -0,0026 | 12,57 |
| -0,0025 | 12,579 |
| -0,00225 | 12,5873 |
| -0,0015 | 12,6023 |
| -0,00075 | 12,6125 |
| 0,00025 | 12,6219 |
| 0,00175 | 12,6316 |
| 0,003 | 12,6372 |

Получаем, Uсм2=-4 мВ, что практически совпадает с определенным ранее напряжением смещения, а Uнас-=12,7698 В.

По линейной части передаточной характеристики определим коэффициент усиления ОУ:

K=ΔUвыхΔUвх=-9,88443 В-6,4521 В0,00325 В-0,00351 В≈13201,3

Измерим АЧХ ОУ для неинвертирующего входа:

По графику определим частоту среза:

Частота среза: f=18 кГц.

Таким образом, K=1082,398∕20≈13179,5, что практически совпадает со значением коэффициента усиления, определенным при помощи передаточной характеристики.

Таблица коэффициентов усиления ОУ

|  | Передаточная инвертирующего | Передаточная неинвертирующего | АЧХ |
| --- | --- | --- | --- |
| К | 13201,9 | 13201,3 | 13179,5 |

По графику определим частоту единичного усиления:

Частота единичного усиления (АЧХ = 0 дБ): f=234 МГц

Измерим входное сопротивление ОУ

| f, Гц | Uвх, мВ | Iвх, пА | Rвх, МОм |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | 90,6 | 11,04 |
| 18000 | 1 | 114 | 8,77 |
| 180000 | 1 | 694 | 1,44 |

Соберём неинвертирующий усилитель на ОУ.

По заданию K=6

K=1+R1R2

R1=5 кОм

R2=1 кОм

Схема разработанного усилителя:

Схема в Proteus 8 Professional:

Измерим АЧХ собранного усилителя:

По графику определим частоту среза:

Частота среза f=35 МГц.

K= 1015,567/20≈6,002746, что практически соответствует заданному коэффициенту усиления K=6.

Измерим входное сопротивление усилителя:

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, нА | Rвх, кОм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 1 | 0,0907 | 11025 |
| 35000 | 1 | 664 | 1,51 |
| 350000 | 1 | 1320 | 0,758 |

Измерим выходное сопротивление усилителя:

Измерим значение выходного тока с нагрузкой I=URR, а далее измерим значение Rвых по формуле: Rвых=U∞-URI.

| f, кГц | U∞, В | UR, В | R, Ом | I, мА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,006 | 0,0053 | 300 | 0,0177 | 39,6 |
| 35000 | 12,7 | 11,3 | 3000 | 3,8 | 368 |
| 350000 | 12,7 | 11,3 | 3000 | 3,8 | 368 |