МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по лабораторной работе №1
по курсу «Электроника»

Тема: Основные схемы выпрямителей.

Вариант 32.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-42Б
Кудабаева Э.

2025 г.

- Полученное задание:

f = 1000 Гц

UВЫХ = 120 В

PВЫХ = 300 Вт

КП = 0,5 %

- Рассчитаем сопротивление нагрузки:

Rн= Uвых2Pвых= 1202 В2300 Вт=48 Ом

- Рассчитаем емкость конденсаторов в диодной схеме (удвоитель напряжения по схеме Латура):

Cy= 10Rнf= 1048 Ом×1000 Гц=208,33 мкФ

- Соберем диодную схему в программе-симуляторе Proteus 8. 
При выборе выпрямительных диодов учтем, что они должны выдерживать максимальное обратное напряжение равное удвоенной амплитуде переменного напряжения Uвых. То есть, обратное напряжение должно быть не меньше, чем 2Uвых=240 В. Максимальный прямой ток при этом должен быть не меньше, чем  PвыхUвых=2,5 А. Будем использовать диоды марки 10А04.

Диодная схема:

- Используя схемы 1 и 2 (см. рис.), измерим Uвых и Uп

| рис.1 Схема измерения Uвых | рис.2 Схема измерения Uп |
| --- | --- |
| Определим значения элементов схемы для измерения UВЫХ: - R ≫ RН, то есть R ≫ 48 Ом. Примем R = 10 кОм. - Значение сопротивления вольтметра RV = 100 МОм удовлетворяет условию RV ≫ R. - C1 ≫ 1/(Rf), то есть C1 ≫ 1/(10000 Ом × 1000 Гц) C1 ≫ 100 нФ Примем C1 = 10 мкФ. | Определим значения элементов схемы для измерения Uп: - Значение сопротивления вольтметра RV = 100 МОм удовлетворяет условию RV ≫ R. - C2 ≫ 1/(RVf), то есть C2 ≫ 1/(108 Ом × 1000 Гц) C2 ≫ 10 пФ Примем C2 = 1 нФ. |

- Подберем такое Uвх0, чтобы Uвых=120 В

Uвх0=66 В

Kп0= Uп0Uвых= 2,91 В120 В ≈0,0243 или Kп0=2,43%

- Подсоединим осциллограф и с его помощью проконтролируем форму выходного напряжения выпрямителя.

Показания осциллографа:

- Рассчитаем номинальные значения элементов сглаживающего фильтра:

C= 2Rнf= 248 Ом×1000 Гц=41,67 мкФ

L= 5Rнf= 5×48 Ом1000 Гц=0,24 Гн

- Соберем схему сглаживающего фильтра

Uвых=120 В

Uп=0,02 В

Рассчитаем значение коэффициента пульсаций:

Kп= UпUвых= =0,00016 или Kп=0,016%

- Изменяя номиналы элементов сглаживающего фильтра, добьемся требуемого значения Kп=0,5%

Уменьшим номиналы элементов фильтра в 20 раз:

C= 41,67×10-6Ф20≈2,084 мкФ

L= 0,24 Гн20≈12 мГн

Выберем ближайшие значения из ряда Е24:

C=2 мкФ

L=12 мГн

Измерим новое значение коэффициента пульсаций:

Kп= UпUвых 0,59 В120 В=0,00492 или Kп=0,49%

- Проверим отклонение коэффициента пульсаций от требуемого значения:

0,005-0,004920,00492= 2123=0,0163=1,63%<10%

Отклонение от требуемого значения не превышает допустимого.

- Схема с номиналами

- Изменяя значение сопротивления нагрузки от ∞ (резистор с сопротивлением 100 000 RН) до RН/5, снимем зависимость UВЫХ (IВЫХ) и KП (IВЫХ).

| RН, Ом | Uвых, В | Uп, В | Kп, % | Iвых, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4800000 | 131 | 0,0065 | 0,004962 | 0,0000273 |
| 500000 | 131 | 0,0068 | 0,005191 | 0,000262 |
| 100000 | 131 | 0,007 | 0,005344 | 0,00131 |
| 50000 | 131 | 0,0076 | 0,005802 | 0,00262 |
| 10000 | 130 | 0,0081 | 0,006231 | 0,013 |
| 5000 | 130 | 0,013 | 0,01 | 0,026 |
| 2500 | 130 | 0,0205 | 0,015769 | 0,052 |
| 1000 | 130 | 0,0482 | 0,037077 | 0,13 |
| 500 | 129 | 0,0936 | 0,072558 | 0,258 |
| 250 | 128 | 0,181 | 0,141406 | 0,512 |
| 200 | 128 | 0,223 | 0,174219 | 0,64 |
| 150 | 127 | 0,287 | 0,225984 | 0,846666667 |
| 120 | 126 | 0,345 | 0,27381 | 1,05 |
| 100 | 125 | 0,396 | 0,3168 | 1,25 |
| 90 | 124 | 0,427 | 0,344355 | 1,38 |
| 80 | 124 | 0,462 | 0,372581 | 1,5 |
| 70 | 123 | 0,5 | 0,406504 | 1,757142857 |
| 60 | 122 | 0,541 | 0,443443 | 2,0 |
| 50 | 120 | 0,583 | 0,485833 | 2,4 |
| 40 | 118 | 0,621 | 0,526271 | 2,95 |
| 35 | 117 | 0,635 | 0,542735 | 3,342857143 |
| 30 | 115 | 0,646 | 0,561739 | 3,83 |
| 25 | 113 | 0,646 | 0,571681 | 4,52 |
| 20 | 109 | 0,635 | 0,582569 | 5,45 |
| 18 | 107 | 0,626 | 0,585047 | 5,94 |
| 15 | 104 | 0,604 | 0,580769 | 6,93 |
| 12 | 99,6 | 0,57 | 0,572289 | 8,3 |
| 10 | 95,6 | 0,538 | 0,562762 | 9,56 |

По полученным данным построим графики зависимостей UВЫХ (IВЫХ) и 
KП (IВЫХ) в программе MS Excel. Оба графика построим так, чтобы вертикальная ось имела значение 0. На графиках также нанесены вертикальные линии IВЫХ = PВЫХ/UВЫХ.

Uвых, B

График зависимости UВЫХ (IВЫХ):

Iвых, A

Графики зависимости KП (IВЫХ):

Iвых, A

КП, %