МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по дополнительному заданию лабораторной работы №1
по курсу «Электроника»

Тема: Основные схемы выпрямителей

Вариант 32, схема Миткевича.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-42Б
Кудабаева Э.

2025 г.

Полученное задание:

Полученные данные:

f = 1000 Гц

UВЫХ = 120 В

PВЫХ = 300 Вт

КП = 0,5 %

Вычислим сопротивление нагрузки:

Rн= Uвых2Pвых= 1202 В2300 Вт=48 Ом

Соберем данную диодную схему в программе симуляторе Proteus 8 Professional, выберем диоды марки 10А04:

Используя схемы 1 и 2 (см. рис.), измерим Uвых и Uп.

| рис.1 Схема измерения Uвых | рис.2 Схема измерения Uп |
| --- | --- |
| Определим значения элементов схемы для измерения UВЫХ: - R ≫ RН, то есть R ≫ 48 Ом. Примем R = 10 кОм. - Значение сопротивления вольтметра RV = 100 МОм удовлетворяет условию RV ≫ R. - C1 ≫ 1/(Rf), то есть C1 ≫ 1/(10000 Ом × 1000 Гц) C1 ≫ 100 нФ Примем C1 = 10 мкФ. | Определим значения элементов схемы для измерения Uп: - Значение сопротивления вольтметра RV = 100 МОм удовлетворяет условию RV ≫ R. - C2 ≫ 1/(RVf), то есть C2 ≫ 1/(108 Ом × 1000 Гц) C2 ≫ 10 пФ Примем C2 = 1 нФ. |

Подберем такое Uвх0, чтобы Uвых=120 В.

Uвх0=148 В

Kп0= Uп0Uвых= 23,8 В120 В=0,1983 или Kп0=19,83%

Рассчитаем номинальные значения элементов сглаживающего фильтра:

C= 2Rнf= 248 Ом×1000 Гц=41,67 мкФ

L= 5Rнf= 5×48 Ом1000 Гц=0,24 Гн

Соберем сглаживающий фильтр:

Uвых=139 В

Uп=22 мВ

Измерим значение коэффициента пульсаций:

Kп= UпUвых= 22 мВ139 В≈0,000158 или Kп≈0,0158%

Подобрав значения Uвх0, L и C добьемся требуемых значений Uвых=120 В и Kп=0,5%.

Уменьшим номиналы элементов фильтра в 19 раз:

C= 41,67 мкФ11≈3,788 мкФ

L= 0,24 Гн11≈21,8 мГн

Выберем ближайшие значения из ряда Е24:

C=3,9 мкФ

L=22 мГн

Схема с соответствующими значениями номиналов:

Измерим новое значение коэффициента пульсаций:

Kп= UпUвых= 0,63 В120 В=0,00528    или Kп=0,528 %

Проверим отклонение коэффициента пульсаций от требуемого значения:

0,00528-0,0050,00528= 7132=0,053=5,3 %<10 %

Отклонение от требуемого значения не превышает допустимого.

Схема с номиналами:

Изменяя значение сопротивления нагрузки от ∞ (резистор с сопротивлением 100 000 RН), снимем зависимость UВЫХ (IВЫХ) и KП (IВЫХ).

| Rн, Ом | Uвых, В | Uп, В | Kп, % | Iвых, Ам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 800 000 | 148 | 0,002 | 0,001351351 | 0,000031 |
| 1 000 000 | 148 | 0,005 | 0,003378378 | 0,000148 |
| 500 000 | 147 | 0,007 | 0,004761905 | 0,000294 |
| 100 000 | 147 | 0,09 | 0,006122449 | 0,00147 |
| 50 000 | 147 | 0,013 | 0,008843537 | 0,00294 |
| 10 000 | 147 | 0,015 | 0,010204082 | 0,0147 |
| 5 000 | 146 | 0,019 | 0,013013699 | 0,0292 |
| 1 500 | 144 | 0,065 | 0,045138889 | 0,096 |
| 1 000 | 143 | 0,1 | 0,06993007 | 0,143 |
| 750 | 141 | 0,12 | 0,085106383 | 0,188 |
| 500 | 139 | 0,18 | 0,129496403 | 0,278 |
| 250 | 134 | 0,28 | 0,208955224 | 0,536 |
| 175 | 131 | 0,36 | 0,27480916 | 0,748571 |
| 100 | 126 | 0,49 | 0,388888889 | 1,26 |
| 87,5 | 124 | 0,525 | 0,423387097 | 1,417143 |
| 75 | 123 | 0,557 | 0,452845528 | 1,64 |
| 62,5 | 122 | 0,603 | 0,494262295 | 1,952 |
| 50 | 121 | 0,633 | 0,523140496 | 2,42 |
| 40 | 120 | 0,624 | 0,52 | 3,0001 |
| 30 | 120 | 0,6 | 0,5 | 4,00012 |
| 20 | 120 | 0,54 | 0,45 | 6,000021 |
| 15 | 120 | 0,43 | 0,4 | 8,00011 |
| 10 | 120 | 0,39 | 0,325 | 12,0001 |
| 8 | 120 | 0,32 | 0,261 | 16,0032 |
| 6 | 120 | 0,26 | 0,216666667 | 20,0001 |

По полученным данным построим графики зависимостей UВЫХ (IВЫХ) и 
KП (IВЫХ) в программе MS Excel. На графиках нанесем вертикальные линии IВЫХ = PВЫХ/UВЫХ.

График зависимости UВЫХ (IВЫХ):

График зависимости KП (IВЫХ):