МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по дополнительному заданию лабораторной работы №2
по курсу «Электроника»

Тема: Усилители на биполярных транзисторах.

Вариант 13.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-42Б
Кудабаева Э.

2025 г.

Полученное задание:

f0=302 Гц

Eс=45 В

Транзистор модели 2N5020

Соберем схему с транзистором в программе-симуляторе Proteus 8 Professional и рассчитаем начальный ток стока Iс0, ток в отсутствии входного сигнала I0, резистор Rс, резистор Rи, резистор Rз, конденсатор  Cи :

- Для расчета начального тока стока Iс0 зададим нулевое напряжение на затворе:

Iс0≈1026 мкА

- Определим какой ток I0 будет течь через полевой транзистор в отсутствии входного сигнала, а также сопротивление резистора Rс:

I0≈Iс02≈1026 мкА2=513 мкА

Rc=Eс2I0=45 В2 ×513 мкА=44 кОм

- Для нахождения Rи подключим к затвору транзистора источник постоянного напряжения и подберём его величину так, чтобы падение на резисторе  Rс составляло половину  Eс

Rи= UзI0=195 мВ513 мкА=380 Ом

Найдем емкость конденсатора Cи :

1ωCи ≪Rи

12πf0Cи ≪Rи

Си≫12πf0Rи =12π×302 Гц×380 Ом=1,39 мкФ

Си=1,5 мФ

- Также выберем Rз из диапазона 1 кОм…10 МОм

Rз=20 кОм

Получаем схему:

Падение напряжения на транзисторе составляет половину Eс, значит усилитель спроектирован верно, а также ток I0 в отсутствии входного сигнала достигнут.

Измерим входное сопротивление усилителя. Для этого ко входу подключим конденсатор Cвх=10 мФ и амперметр переменного тока, будем снимать показания с него. Входное сопротивление будем вычислять по формуле

Rвх=UвхIвх

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мкА | Rвх, кОм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,49 | 20,4 |
| 10 | 10 | 0,49 | 20,4 |
| 100 | 10 | 0,89 | 11,2 |

Вычислим значение Cвх для его дальнейшего использования

Cвх=12πRвхf0=12π×20,4 кОм×302 Гц=0,027 мкФ

Будем измерять (без нагрузки) действующее значение выходного напряжения U0, приняв Cвых=10 мФ. Далее подключим к выходу усилителя нагрузку и, подобрав такое значение её сопротивления Rн, при котором выходное напряжение уменьшается на 10…20%, измерим это выходное напряжение Uн. Измерения проведём на всех частотах, на которых проводилось измерение входного напряжения. Измерим значение выходного тока с нагрузкой Iн=UнRн. Также измерим значение Rвых по формуле:

Rвых=U0-UнIн.

Полученные результаты представим в виде таблицы.

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, кОм | Iн, мкА | Rвых, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 549 | 446 | 160 | 2,79 | 36,9 |
| 10 | 585 | 475 | 160 | 2,97 | 37 |
| 100 | 585 | 475 | 160 | 2,97 | 37 |

Вычислим значение Cвых для его дальнейшего использования

Cвых=12πRвыхf0=12π×37 кОм×302 Гц=0,015 мкФ

Схема с номиналами:

Воспользуемся средствами Proteus для построения частотных характеристик.

Найдём точки пересечения АЧХ и прямой АЧХmax – 3,01 дБ.

fн≈294 Гц, что практически полностью соответствует значению f0

fв≈2,44 МГц

Значение частоты середины полосы пропускания:

fср≈fнfв=294 Гц×2,44×106 Гц≈27 кГц

Найдём коэффициент усиления усилителя K. Значение его АЧХ на её горизонтальном участке 35,4 дБ.

Тогда коэффициент усиления:

20lgK=35,4 дБ
K≈58,9

Проверим полученное значение коэффициента усиления при помощи осциллографа.

K=UвыхUвх=830 мВ14,25 мВ≈58,3

Получаем практически полное совпадение с коэффициентом, рассчитанным по АЧХ.

Вновь измерим входное и выходное сопротивление усилителя. Измерения проведём на трёх частотах:

– на середине полосы пропускания fср≈27 кГц;

– вблизи нижней частоты среза fнfср=294 Гц×27×103Гц≈2,8 кГц;

– вблизи верхней частоты среза

fсрfв=27×103Гц×2,44×106Гц≈257 кГц;

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мкА | Rвх, кОм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 10 | 0,49 | 20,4 |
| 27 | 10 | 0,53 | 18,9 |
| 257 | 10 | 1,96 | 5,1 |

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, кОм | Iн, мкА | Rвых, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 580 | 471 | 160 | 2,94 | 37,1 |
| 27 | 585 | 475 | 160 | 2,97 | 37 |
| 257 | 582 | 474 | 160 | 2,96 | 36,5 |