МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по дополнительному заданию лабораторной работы №3
по курсу «Электроника»

Тема: Стабилизаторы напряжения.

Вариант 34.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-42Б
Кудабаева Э.

2025 г.

Полученное задание:

|  | Стабилизатор напряжения с использованием операционного усилителя Транзистор марки BD135 Операционный усилитель марки OP176P Uвх=40 В Uвых=12 В Iвых=1 А |
| --- | --- |

Коэффициент стабилизации в основной части лабораторной работы № 3:

Kст = 79

Определим номинальную нагрузку:

Rн=UвыхIвых=12 В1 А=12 Ом

Выберем стабилитрон 1N4370A с напряжением стабилизации 2,4 В (меньше требуемого выходного напряжения) и ток через него 1 мА, в соответствии с методическими указаниями.

Этих данных достаточно для расчета сопротивления резистора RСТ:

RСТ=40 В-2,4 В1 мА≈37,6 кОм

Согласно методическим указаниям через делитель напряжения R1-R2 также должен течь ток 1 мА, откуда:

R1+R2=12 В1 мА=12 кОм

Значение сопротивления R2 должно быть таким, чтобы падение напряжения на нем было равно напряжению стабилизации стабилитрона 2,4 В:

R2=2,4 В1 мА=2,4 кОм

R1=12 кОм-2,4 кОм=9,6 кОм

Соберем схему данного стабилизатора в программе-симуляторе Proteus 8. Подадим на вход напряжение Uвх, подключим к его выходу номинальную нагрузку Rн, изменив номинал резистора R1=9,67 кОм.

Изменим значение входного напряжения на ∆Uвх=1 В, т.е. сравним значения выходных напряжений при 40 В и 41 В.

Определим изменение выходного напряжения:

∆Uвых=11,9989 В-11,9951 В=0,0038 В

Оценим коэффициент стабилизации стабилизатора:

Kст= ∆Uвх∆Uвых=1 В0,0038 В=263

Kст > 20, следовательно его значение достаточно велико.

Схема стабилизатора с рассчитанными номиналами:

Определим две характерные точки, необходимые для снятия нагрузочной характеристики.

При отсутствии нагрузки ток короткого замыкания:

Iк.з. =1,4543 А

При бесконечно большой нагрузке напряжение холостого хода:

Uх.х. =11,9951 В

Изменяя сопротивление нагрузки и измеряя выходное напряжение и выходной ток, снимем нагрузочную характеристику стабилизатора.

Также вычислим выходное сопротивление стабилизатора по формуле:

Rвых=-dUвыхdIвых

Для вычисления приращений выходного напряжения и выходного тока будем использовать участок стабилизации нагрузочной характеристики (Uвых≈const)

Таблица измерений нагрузочной характеристики при различных сопротивлениях нагрузки и входном напряжении 40 В.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| ∞ | 11,9951 | 0 |
| 100 | 11,9951 | 0,119951 |
| 70 | 11,9951 | 0,171358571 |
| 60 | 11,9951 | 0,199918333 |
| 50 | 11,9951 | 0,239902 |
| 40 | 11,9951 | 0,2998775 |
| 30 | 11,9951 | 0,399836667 |
| 20 | 11,9951 | 0,599755 |
| 17,5 | 11,9951 | 0,685434286 |
| 15 | 11,9951 | 0,799673333 |
| 13,5 | 11,9951 | 0,888525926 |
| 12 | 11,9951 | 0,999591667 |
| 11,5 | 11,995 | 1,043043478 |
| 10 | 11,9421 | 1,19421 |
| 9,5 | 11,89131 | 1,251716842 |
| 9,25 | 11,84511 | 1,280552432 |
| 9 | 11,75934 | 1,306593333 |
| 8,75 | 11,5831 | 1,323782857 |
| 8,5 | 11,3361 | 1,333658824 |
| 8 | 10,758 | 1,34475 |
| 7 | 9,5049131 | 1,357844729 |
| 6 | 8,22718 | 1,371196667 |
| 5 | 6,93001 | 1,386002 |
| 4 | 5,6012 | 1,4003 |
| 3 | 4,24012 | 1,413373333 |
| 2 | 2,85258 | 1,42629 |
| 1 | 1,4399 | 1,4399 |
| 0 | 0 | 1,4543 |

Для вычисления Rвых используем значения при сопротивлениях, ближайших к 12 Ом.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| 11 | 11,9794 | 1,08904 |
| 13 | 11,9951 | 0,9227 |

Rвых=11,9951 В-11,9794 В1,08904 А-0,9227 А≈94 мОм

Повторим измерения для входного напряжения 0,7×Uвх=28 В

Таблица измерений нагрузочной характеристики при различных сопротивлениях нагрузки и входном напряжении 28 В.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| ∞ | 11,9402 | 0 |
| 100 | 11,9402 | 0,119402 |
| 70 | 11,9402 | 0,170574286 |
| 60 | 11,9402 | 0,199003333 |
| 50 | 11,9402 | 0,238804 |
| 40 | 11,9402 | 0,298505 |
| 30 | 11,9402 | 0,398006667 |
| 20 | 11,9402 | 0,59701 |
| 17,5 | 11,9402 | 0,682297143 |
| 15 | 11,9402 | 0,796013333 |
| 13,5 | 11,9402 | 0,884459259 |
| 12 | 11,9402 | 0,995016667 |
| 11,5 | 11,9365 | 1,037956522 |
| 10,5 | 11,8556 | 1,129104762 |
| 10 | 11,690123 | 1,1690123 |
| 9,5 | 11,3737 | 1,197231579 |
| 9 | 10,90412 | 1,211568889 |
| 8,5 | 10,379 | 1,221058824 |
| 8 | 9,82527 | 1,22815875 |
| 7 | 8,68381 | 1,240544286 |
| 6 | 7,52527 | 1,254211667 |
| 5 | 6,32507 | 1,265014 |
| 4 | 5,10731 | 1,2768275 |
| 3 | 3,86913 | 1,28971 |
| 2 | 2,60505 | 1,302525 |
| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| 1 | 1,31618 | 1,31618 |
| 0 | 0 | 1,32943 |

Для вычисления Rвых используем значения при сопротивлениях, ближайших к 12 Ом.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| 11 | 11,9241 | 1,08547 |
| 13 | 11,9402 | 0,918477 |

Rвых=11,9402 В-11,9241 В1,08547 А-0,918477 А≈97 мОм

Повторим измерения для входного напряжения 1,5×Uвх=60 В.

Таблица измерений нагрузочной характеристики при различных сопротивлениях нагрузки и входном напряжении 60 В.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| ∞ | 12,0562 | 0 |
| 100 | 12,0561 | 0,120561 |
| 70 | 12,0561 | 0,17223 |
| 60 | 12,0561 | 0,200935 |
| 50 | 12,0561 | 0,241122 |
| 40 | 12,0561 | 0,3014025 |
| 30 | 12,0561 | 0,40187 |
| 20 | 12,0561 | 0,602805 |
| 17,5 | 12,0561 | 0,68892 |
| 15 | 12,0561 | 0,80374 |
| 13,5 | 12,0561 | 0,893044444 |
| 12 | 12,0561 | 1,004675 |
| 11,5 | 12,053 | 1,048086957 |
| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| 10,5 | 12,0401 | 1,147904762 |
| 10 | 12,0401 | 1,2053 |
| 9,5 | 12,0401 | 1,268736842 |
| 9 | 12,0401 | 1,339111111 |
| 8,5 | 12,0212 | 1,414258824 |
| 8,25 | 12,00112 | 1,454681212 |
| 8 | 11,9351 | 1,4918875 |
| 7,75 | 11,7841 | 1,520529032 |
| 7,5 | 11,539121 | 1,538549467 |
| 7 | 10,86579 | 1,552255714 |
| 6,5 | 10,139 | 1,559846154 |
| 6 | 9,3999 | 1,56665 |
| 5 | 7,89935 | 1,57987 |
| 4 | 6,3849 | 1,596225 |
| 3 | 4,8371 | 1,612366667 |
| 2 | 3,259 | 1,6295 |
| 1 | 1,64543 | 1,64543 |
| 0 | 0 | 1,6605 |

Для вычисления Rвых используем значения при сопротивлениях, ближайших к 12 Ом.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| 11 | 12,0409 | 1,09463 |
| 13 | 12,0561 | 0,927392 |

Rвых=12,0561В-12,0409 В1,09463 А-0,927392 А≈91 мОм

На основании полученных значений построим нагрузочную характеристику стабилизатора в программе MS Excel:

Результаты измерений сопротивлений стабилизатора представим в виде таблицы.

| Uвх, В | 28 | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rвых, мОм | 97 | 94 | 91 |

Для построения передаточной характеристики стабилизатора рассчитаем

Uвх и Uвых для Rн , а также для 0,5×Rн ,  2×Rн и бесконечно большого сопротивления нагрузки.

На всех указанных сопротивлениях измерим коэффициент стабилизации:

Kст=dUвхdUвых

Таблица измерений передаточной характеристики при различных входных напряжениях и сопротивлении нагрузки 12 Ом.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 100 | 12,1316 |
| 90 | 12,1161 |
| 80 | 12,0988 |
| 70 | 12,079 |
| 60 | 12,0561 |
| 50 | 12,0289 |
| 40 | 11,9951 |
| 30 | 11,9509 |
| 24 | 11,9019 |
| 20 | 11,7905 |
| 17,5 | 11,5223 |
| 15 | 10,95671 |
| 13,5 | 10,2688 |
| 12,5 | 9,46546 |
| 10 | 7,42751 |
| 7,5 | 5,34529 |
| 5 | 3,35472 |
| 2,5 | 1,51203 |
| 0 | 0 |

Для вычисления Kст  рассчитаем значения при входных напряжениях, ближайших к Uвх = 40 В.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 39 | 11,9913 |
| 41 | 11,9989 |

Kст=41 В-39 В11,9989 В-11,9913 В=263

Повторим измерения для сопротивления нагрузки 0,5×Rн=6 Ом

Таблица измерений передаточной характеристики при различных входных напряжениях и сопротивлении нагрузки 6 Ом.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 100 | 11,9692 |
| 90 | 11,9242 |
| 80 | 11,89562 |
| 70 | 11,86832 |
| 60 | 11,82342 |
| 50 | 11,784972 |
| 40 | 11,7219 |
| 30 | 11,613516 |
| 25 | 11,476821 |
| 22 | 11,23291 |
| 19,5 | 10,85926 |
| 17,5 | 10,21521 |
| 15 | 9,21721 |
| 12,5 | 7,73191 |
| 10 | 6,1655 |
| 7,5 | 4,55214 |
| 5 | 2,79835 |
| 2,5 | 1,2512315 |
| 0 | 0 |

Для вычисления Kст  рассчитаем значения при входных напряжениях, ближайших к Uвх = 40 В.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 39 | 11,7212 |
| 41 | 11,7298 |

Kст=41 В-39 В11,7298 В-11,7212 В=232

Повторим измерения для сопротивления нагрузки 2×Rн=24 Ом

Таблица измерений передаточной характеристики при различных входных напряжениях и сопротивлении нагрузки 24 Ом.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 100 | 12,1316 |
| 90 | 12,1162 |
| 80 | 12,0988 |
| 70 | 12,0791 |
| 60 | 12,0561 |
| 50 | 12,0289 |
| 40 | 11,9951 |
| 30 | 11,951 |
| 24 | 11,916 |
| 20 | 11,8867 |
| 17 | 11,79371 |
| 15 | 11,51521 |
| 13 | 10,99172 |
| 12 | 10,5587 |
| 11 | 9,86721 |
| 10 | 8,9801 |
| 8,5 | 7,59214 |
| 7,5 | 6,713156 |
| 6,5 | 5,674521 |
| 5 | 4,32235 |
| 2,5 | 1,975097 |
| 0 | 0 |

Для вычисления Kст  рассчитаем значения при входных напряжениях, ближайших к Uвх = 40 В.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 39 | 11,9918 |
| 41 | 11,9989 |

Kст=41 В-39 В11,9989 В-11,9918 В=282

Повторим измерения для бесконечно большого сопротивления нагрузки

Таблица измерений передаточной характеристики при различных входных напряжениях и сопротивлении нагрузки ∞ Ом.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 100 | 12,1316 |
| 90 | 12,1162 |
| 80 | 12,0988 |
| 70 | 12,0792 |
| 60 | 12,0562 |
| 50 | 12,0289 |
| 40 | 11,9951 |
| 30 | 11,951 |
| 24 | 11,916 |
| 20 | 11,8968 |
| 17 | 11,8767 |
| 15 | 11,8192 |
| 13 | 11,6321 |
| 12 | 11,35326 |
| 11 | 10,89514 |
| 10 | 10,23462 |
| 9 | 9,53186 |
| 8,5 | 8,9835 |
| 7,5 | 7,99571 |
| 6,5 | 6,887561 |
| 5 | 5,25264 |
| 3,5 | 3,57035 |
| 2,5 | 2,53156 |
| 0 | 0 |

Для вычисления Kст  рассчитаем значения при входных напряжениях, ближайших к Uвх = 40 В.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 39 | 11,9923 |
| 41 | 11,9989 |

Kст=41 В-39 В11,9989 В-11,9923 В=303

На основании полученных значений построим передаточную характеристику стабилизатора в программе MS Excel:

Результаты измерений коэффициентов стабилизации представим в виде таблицы.

| Rн, Ом | 6 | 12 | 24 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kст | 232 | 263 | 282 | 303 |