МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по лабораторной работе №3
по курсу «Электроника»

Тема: Стабилизаторы напряжения.

Вариант 34.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-42Б
Кудабаева Э.

2025 г.

Полученное задание:

|  | Последовательный компенсационный стабилизатор напряжения Транзистор T1 марки 2N4401 Транзистор T2 марки BD135 Uвх=40 В Uвых=12 В Iвых=1 А |
| --- | --- |

Определим номинальную нагрузку:

Rн=UвыхIвых=12 В1 А=12 Ом

Поскольку для транзистора BD135 β = 30…250, примем минимальное значение β равным 30. Тогда ток базы транзистора T2:

Iб2=Iвыхβ=1 А30=33 мА

Через резистор R течет заведомо больший ток, чем Iб2, примем его 35 мА, при этом падение напряжения на нем составляет Uвх-(Uвых+0,7 В). Отсюда получим сопротивление этого резистора:

R=40 В-(12+0,7 В)35 мА=27,3 В35 мА=800 Ом

Ток коллектора транзистора T1 будет 0,2 мА. Поскольку для транзистора 2N4401 β = 100…300, примем минимальное значение β равное 100. Ток базы этого транзистора (в β раз меньше) можно оценить как 2 мкА. Выберем стабилитрон 1N4370A с напряжением стабилизации 2,4 В (меньше требуемого выходного напряжения) и ток через него 20 мА.

При расчете делителя напряжения R1-R2 учтем, что от него ответвляется ток базы транзистора T1 равный 20 мкА, т.е. ток через делитель примем равным 1 мА.

R1+R2=12 В1 мА=12 кОм

При этом потенциал базы T1 должен отличаться от потенциала его эмиттера на 0,7 В.

12 В ×R2R1+R2=2,4 В+0,7 В=3,1 В

Откуда:

R2=3,1 В × 12 кОм12 В=3,1 кОм

R1=8,9 кОм

Соберем схему данного стабилизатора в программе-симуляторе Proteus 8. Подадим на вход напряжение Uвх, подключим к его выходу номинальную нагрузку Rн и измерим выходное напряжение стабилизатора.

Изменим значение входного напряжения на ∆Uвх=1 В, т.е. сравним значения выходных напряжений при 40 В и 41 В.

Определим изменение выходного напряжения:

∆Uвых=11,9716 В-11,8312 В=0,1404 В

Оценим коэффициент стабилизации стабилизатора:

Kст= ∆Uвх∆Uвых=1 В0,1404 В=7,12

Kст<20

Получаем слишком низкий коэффициент стабилизации.

Заменим управляющий транзистор на составной, состоящий из транзисторов  T2 и  T3 , где T3 – транзистор марки 2N4401, для увеличения коэффициента стабилизации, изменив номиналы резисторов на  R1=9 кОм, R=46,6 кОм, а также взяв R2=3 кОм.

Соберем схему данного стабилизатора в программе-симуляторе Proteus 8. Подадим на вход напряжение Uвх, подключим к его выходу номинальную нагрузку Rн.

Изменим значение входного напряжения на ∆Uвх=1 В, т.е. сравним значения выходных напряжений при 40 В и 41 В.

Определим изменение выходного напряжения:

∆Uвых=11,9233 В-11,9106 В=0,0127 В

Оценим коэффициент стабилизации стабилизатора:

Kст= ∆Uвх∆Uвых=1 В0,0127 В=79

Kст > 20, следовательно его значение достаточно велико.

Схема стабилизатора с рассчитанными номиналами:

Определим две характерные точки, необходимые для снятия нагрузочной характеристики.

При отсутствии нагрузки модуль тока короткого замыкания:

Iк.з. =3,68807 А

При бесконечно большой нагрузке модуль напряжения холостого хода:

Uх.х. =11,9796 В

Изменяя сопротивление нагрузки и измеряя выходное напряжение и выходной ток, снимем нагрузочную характеристику стабилизатора.

Также вычислим выходное сопротивление стабилизатора по формуле:

Rвых=-dUвыхdIвых

Для вычисления приращений выходного напряжения и выходного тока будем использовать участок стабилизации нагрузочной характеристики (Uвых≈const)

Таблица измерений нагрузочной характеристики при различных сопротивлениях нагрузки и входном напряжении 40 В.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| ∞ | 11,9796 | 0 |
| 100000 | 11,9795 | 0,000119795 |
| 10000 | 11,979 | 0,0011979 |
| 1000 | 11,9773 | 0,0119773 |
| 100 | 11,9703 | 0,119703 |
| 50 | 11,9639 | 0,239278 |
| 20 | 11,9424 | 0,59712 |
| 15 | 11,9278 | 0,795186667 |
| 12 | 11,9106 | 0,99255 |
| 10 | 11,8901 | 1,18901 |
| 7 | 11,8157 | 1,687957143 |
| 6 | 11,752 | 1,958666667 |
| 5 | 11,6037 | 2,32074 |
| 4,5 | 11,4085 | 2,535222222 |
| 4,25 | 11,1995 | 2,635176471 |
| 4 | 10,833 | 2,70825 |
| 3,5 | 9,8233 | 2,806657143 |
| 3 | 8,715 | 2,905 |
| 2,5 | 7,52656 | 3,010624 |
| 2 | 6,24902 | 3,12451 |
| 1,5 | 4,87163 | 3,247753333 |
| 1 | 3,38165 | 3,38165 |
| 0,5 | 1,76389 | 3,52778 |
| 0 | 0 | 3,68807 |

Для вычисления Rвых рассчитаем значения при сопротивлениях, ближайших к Rн = 12 Ом.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| 11 | 11,9017 | 1,081973 |
| 13 | 11,9175 | 0,916731 |

Rвых=11,9175 В-11,9017 В1,081973 А-0,916731 А≈96 мОм

Повторим измерения для входного напряжения 0,7×Uвх=28 В

Таблица измерений нагрузочной характеристики при различных сопротивлениях нагрузки и входном напряжении 28 В.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| ∞ | 11,8391 | 0 |
| 100000 | 11,8362 | 0,000118362 |
| 10000 | 11,8354 | 0,00118354 |
| 1000 | 11,8323 | 0,0118323 |
| 100 | 11,8189 | 0,118189 |
| 50 | 11,8057 | 0,236114 |
| 20 | 11,757 | 0,58785 |
| 15 | 11,7197 | 0,781313333 |
| 12 | 11,6702 | 0,972516667 |
| 10 | 11,6013 | 1,16013 |
| 8 | 11,4184 | 1,4273 |
| 7 | 11,1127 | 1,587528571 |
| 6 | 10,2414 | 1,7069 |
| 5 | 9,06577 | 1,813154 |
| 4,5 | 8,41915 | 1,870922222 |
| 4 | 7,72944 | 1,93236 |
| 3,5 | 6,99244 | 1,99784 |
| 3 | 6,20336 | 2,067786667 |
| 2,5 | 5,35672 | 2,142688 |
| 2 | 4,44622 | 2,22311 |
| 1,5 | 3,46459 | 2,309726667 |
| 1 | 2,40331 | 2,40331 |
| 0,5 | 1,2524 | 2,5048 |
| 0 | 0 | 2,6153 |

Для вычисления Rвых рассчитаем значения при сопротивлениях, ближайших к Rн = 12 Ом.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| 11 | 11,642 | 1,058364 |
| 13 | 11,691 | 0,899308 |

Rвых=11,691 В-11,642 В1,058364 А-0,899308 А≈308 мОм

Повторим измерения для входного напряжения 1,5×Uвх=60 В.

Таблица измерений нагрузочной характеристики при различных сопротивлениях нагрузки и входном напряжении 60 В.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| ∞ | 12,1273 | 0 |
| 100000 | 12,1256 | 0,000121256 |
| 10000 | 12,1253 | 0,00121253 |
| 1000 | 12,1242 | 0,0121242 |
| 100 | 12,1206 | 0,121206 |
| 50 | 12,1175 | 0,24235 |
| 20 | 12,1077 | 0,605385 |
| 15 | 12,1016 | 0,806773333 |
| 12 | 12,0947 | 1,007891667 |
| 10 | 12,087 | 1,2087 |
| 7 | 12,0626 | 1,723228571 |
| 6 | 12,0455 | 2,007583333 |
| 5 | 12,0159 | 2,40318 |
| 4,5 | 11,9915 | 2,664777778 |
| 4,25 | 11,9749 | 2,817623529 |
| 4 | 11,9539 | 2,988475 |
| 3,5 | 11,8892 | 3,396914286 |
| 3 | 11,7495 | 3,9165 |
| 2,75 | 11,5876 | 4,213672727 |
| 2,5 | 11,1614 | 4,46456 |
| 2,25 | 10,3186 | 4,586044444 |
| 2 | 9,35662 | 4,67831 |
| 1,75 | 8,35467 | 4,774097143 |
| 1,5 | 7,31144 | 4,874293333 |
| 1,25 | 6,22406 | 4,979248 |
| 1 | 5,08933 | 5,08933 |
| 0,75 | 3,90373 | 5,204973333 |
| 0,5 | 2,66333 | 5,32666 |
| 0,25 | 1,36373 | 5,45492 |
| 0 | 0 | 5,59034 |

Для вычисления Rвых рассчитаем значения при сопротивлениях, ближайших к Rн = 12 Ом.

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| 11 | 12,0913 | 1,099209 |
| 13 | 12,0974 | 0,930569 |

Rвых=12,0974 В-12,0913 В1,099209 А-0,930569 А≈36 мОм

На основании полученных значений построим нагрузочную характеристику стабилизатора в программе MS Excel:

Результаты измерений сопротивлений стабилизатора представим в виде таблицы.

| Uвх, В | 28 | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rвых, мОм | 308 | 96 | 36 |

Для построения передаточной характеристики стабилизатора рассчитаем

Uвх и Uвых для Rн , а также для 0,5×Rн ,  2×Rн и бесконечно большого сопротивления нагрузки.

На всех указанных сопротивлениях измерим коэффициент стабилизации:

Kст=dUвхdUвых

Таблица измерений передаточной характеристики при различных входных напряжениях и сопротивлении нагрузки 12 Ом.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 100 | 12,294 |
| 90 | 12,2537 |
| 80 | 12,2084 |
| 70 | 12,1565 |
| 60 | 12,0947 |
| 50 | 12,0173 |
| 40 | 11,9106 |
| 30 | 11,7294 |
| 24 | 11,4804 |
| 20 | 10,7459 |
| 17,5 | 9,41716 |
| 15 | 8,01505 |
| 12,5 | 6,58966 |
| 10 | 5,1388 |
| 7,5 | 3,66176 |
| 5 | 2,21088 |
| 2,5 | 0,971552 |
| 0 | 0 |

Для вычисления Kст  рассчитаем значения при входных напряжениях, ближайших к Uвх = 40 В.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 39 | 11,8972 |
| 41 | 11,9233 |

Kст=41 В-39 В11,9233 В-11,8972 В=77

Повторим измерения для сопротивления нагрузки 0,5×Rн=6 Ом

Таблица измерений передаточной характеристики при различных входных напряжениях и сопротивлении нагрузки 6 Ом.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 100 | 12,279 |
| 90 | 12,2346 |
| 80 | 12,1836 |
| 70 | 12,1226 |
| 60 | 12,0455 |
| 50 | 11,9381 |
| 40 | 11,752 |
| 35 | 11,4571 |
| 30 | 10,789 |
| 27,5 | 10,0676 |
| 25 | 9,18797 |
| 22,5 | 8,29872 |
| 20 | 7,39853 |
| 17,5 | 6,48427 |
| 15 | 5,55213 |
| 12,5 | 4,5975 |
| 10 | 3,61497 |
| 7,5 | 2,59888 |
| 5 | 1,54638 |
| 2,5 | 0,779555 |
| 0 | 0 |

Для вычисления Kст  рассчитаем значения при входных напряжениях, ближайших к Uвх = 40 В.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 39 | 11,723 |
| 41 | 11,778 |

Kст=41 В-39 В11,778 В-11,723 В=36

Повторим измерения для сопротивления нагрузки 2×Rн=24 Ом

Таблица измерений передаточной характеристики при различных входных напряжениях и сопротивлении нагрузки 24 Ом.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 100 | 12,2998 |
| 90 | 12,2607 |
| 80 | 12,2173 |
| 70 | 12,1681 |
| 60 | 12,1106 |
| 50 | 12,0405 |
| 40 | 11,9489 |
| 30 | 11,8113 |
| 24 | 11,6705 |
| 20 | 11,4951 |
| 17 | 11,0112 |
| 15 | 10,167 |
| 12,5 | 8,31894 |
| 10 | 6,45334 |
| 7,5 | 4,57896 |
| 5 | 2,70574 |
| 2,75 | 1,15088 |
| 0 | 0 |

Для вычисления Kст  рассчитаем значения при входных напряжениях, ближайших к Uвх = 40 В.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 39 | 11,9379 |
| 41 | 11,9595 |

Kст=41 В-39 В11,9595 В-11,9379 В=93

Повторим измерения для бесконечно большого сопротивления нагрузки

Таблица измерений передаточной характеристики при различных входных напряжениях и сопротивлении нагрузки ∞ Ом.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 100 | 12,3066 |
| 90 | 12,2687 |
| 80 | 12,2268 |
| 70 | 12,1798 |
| 60 | 12,1256 |
| 50 | 12,061 |
| 40 | 11,9796 |
| 30 | 11,866 |
| 24 | 11,7646 |
| 20 | 11,6645 |
| 17,5 | 11,5725 |
| 15 | 11,4237 |
| 12,5 | 11,0103 |
| 11 | 9,92152 |
| 10 | 8,93081 |
| 8,5 | 7,44241 |
| 7,5 | 6,45128 |
| 6 | 4,9671 |
| 5 | 3,98017 |
| 2,75 | 1,77587 |
| 0 | 0 |

Для вычисления Kст  рассчитаем значения при входных напряжениях, ближайших к Uвх = 40 В.

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 39 | 11,97 |
| 41 | 11,9888 |

Kст=41 В-39 В11,9888 В-11,97 В=106

На основании полученных значений построим передаточную характеристику стабилизатора в программе MS Excel:

Результаты измерений коэффициентов стабилизации представим в виде таблицы.

| Rн, Ом | 6 | 12 | 24 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kст | 36 | 77 | 93 | 106 |