МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по дополнительному заданию лабораторной работы №4
по курсу «Электроника»

Тема: Операционные усилители.

Вариант 33.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-42Б
Кудабаева Э.

2025 г.

Полученное задание:

ОУ марки LM7372MR, Eпит = ±15 В, K = 6

Найденный в основной части лабораторной работы по передаточной характеристике ОУ для инвертирующего входа коэффициент усиления ОУ:

К1 = 13201,9

Найденный в основной части лабораторной работы по АЧХ коэффициент усиления ОУ:

К2 = 13179,5

Разработанный усилитель на ОУ:

Схема:

График АЧХ собранного усилителя из основной части лабораторной работы:

Значение АЧХ на прямом участке равно 15,567 дБ, следовательно

Кусил1 = 1015,567/20= 6,00275, что достаточно близко к заданному по варианту задания коэффициенту усиления K = 6.

При расчете усилителя коэффициент усиления ОУ был принят за бесконечность.

Рассчитаем схему с учетом реального коэффициента усиления.

Uвых = K(U+ − U−)

Uвых = K(Uвх- R1×Uвых+R2×0R1+R2 )

UвыхK =  Uвх- R1×UвыхR1+R2

UвыхK + R1×UвыхR1+R2 = Uвх

Uвых(1K + R1R1+R2) = Uвх

Uвых(R2+R1(K+1)K(R1+R2)) = Uвх

Uвых = (R1+R2)×Uвх×KR2+R1(K+1)

Kусил = UвыхUвх = (R1+R2)×KR2+R1(K+1)

Kусил2 = (R1+R2)×K1R2+R1(K1+1) = (5 кОм+1 кОм)×13201,9 5 кОм+1 кОм×(13201,9+1) = 5,99727

Kусил3 = (R1+R2)×K2R2+R1(K2+1) = 5 кОм+1 кОм×13179,5 5 кОм+1 кОм×13179,5+1 = 5,99727

Получили Kусил2 = Kусил3 = 5,99727, что достаточно близко к фактически получившемуся в основной работе Кусил1 = 6,00275