МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по лабораторной работе №2
по курсу «Электроника»

Тема: Усилители на биполярных транзисторах.

Вариант 35.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-42Б
Кудабаева Э.

2025 г.

Полученное задание:

Схема с общим эмиттером

|  | f0=7 кГц Iк=75 мА Eк=20 В Транзистор модели 2SC1815 |
| --- | --- |

Соберем данную схему в программе-симуляторе Proteus 8 Professional и рассчитаем резисторы коллектора и базы, а также подберем сопротивление резистора Rб:

Rк=Eк/2Iк=10 В75 мА=133 Ом

Iб=Iкβ=75 мА100=0,75 мА

Rб0=Eк-0,7 ВIб=19,3 В0,75 мА=25,733 кОм

Rб=26  кОм

Падение напряжения на транзисторе составляет половину Eк, значит усилитель спроектирован верно.

Измерим входное сопротивление усилителя. Для этого ко входу подключим конденсатор Cвх=10 мФ и амперметр переменного тока, будем снимать показания с него. Входное сопротивление будем вычислять по формуле
Rвх=UвхIвх

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мкА | Rвх, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 109 | 91,743 |
| 10 | 10 | 109 | 91,743 |
| 100 | 10 | 110 | 90,9 |

Вычислим значение Cвх для его дальнейшего использования

Cвх=12πRвхf0=12π×91,743 Ом× 7×103 Гц=0,25 мкФ

Будем измерять (без нагрузки) действующее значение выходного напряжения U0, приняв Cвых=10 мФ. Далее подключим к выходу усилителя нагрузку и, подобрав такое значение её сопротивления Rн, при котором выходное напряжение уменьшается на 10…20%, измерим это выходное напряжение Uн. Измерения проведём на всех частотах, на которых проводилось измерение входного напряжения. Измерим значение выходного тока с нагрузкой Iн=UнRн. Также измерим значение Rвых по формуле: Rвых=U0-UнIн. Полученные результаты представим в виде таблицы.

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, Ом | Iн, мкА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128 | 115 | 1000 | 115 | 113,04 |
| 10 | 742 | 664 | 1000 | 664 | 117,47 |
| 100 | 896 | 804 | 1000 | 804 | 114,43 |

Вычислим значение Cвых для его дальнейшего использования

Cвых=12πRвыхf0=12π×117,47 Ом×7×103 Гц=0,19 мкФ

Схема с номиналами:

Воспользуемся средствами Proteus для построения частотных характеристик.

АЧХ, дБ

По таблице находим точку, в которой АЧХ достигает максимального значения, а затем находим точку, где АЧХ приблизительно равняется значению АЧХ среза и располагающуюся левее точки, характеризующей значение центральной частоты. Значение частоты в найденной точке округляем и получаем нижнюю частоту среза:

АЧХ, дБ

fн≈7 кГц, что полностью соответствует значению f0

Повторяем операцию для точки, располагающейся правее точки, характеризующей значение центральной частоты, и получаем приближенное значение верхней частоты среза:

fв≈24,95 МГц

Значение частоты середины полосы пропускания:

fср≈fнfв=7×103×24,95×106 Гц≈418 кГц

Найдём коэффициент усиления усилителя K. Значение его АЧХ на её горизонтальном участке 39,1 дБ.

Тогда коэффициент усиления:

20lgK=39,1 дБ
K≈90,157

Проверим полученное значение коэффициента усиления при помощи осциллографа.

K=UвыхUвх=1,27 В14 мВ≈90,714

Получаем практически полное совпадение с коэффициентом рассчитанном по АЧХ.

Вновь измерим входное и выходное сопротивление усилителя. Измерения проведём на трёх частотах:

– на середине полосы пропускания fср≈418 кГц;

– вблизи нижней частоты среза fнfср=7×103×418×103 Гц≈54 кГц;

– вблизи верхней частоты среза fсрfв=418×103 Гц×24,95×106≈3229 кГц;

Алгоритм измерения не меняется.

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мкА | Rвх, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | 10 | 109 | 91,743 |
| 418 | 10 | 110 | 90,9 |
| 3229 | 10 | 120 | 83,3 |

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, Ом | Iн, мкА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 891 | 798 | 1000 | 798 | 116,5 |
| 418 | 898 | 805 | 1000 | 805 | 115,5 |
| 3229 | 901 | 805 | 1000 | 805 | 119,3 |

Схема с общим коллектором

|  | f0=7 кГц Iк=75 мА Eк=20 В Транзистор модели 2SC1815 |
| --- | --- |

Соберем данную схему в программе-симуляторе Proteus 8 Professional и рассчитаем резисторы эмиттера и базы:

Rэ=Eк/2Iк=10 В75 мА=133 Ом

Iб=Iкβ=75 мА100=0,75 мА

Rб=(Eк-IкRэ+0,7 В)Iб=10,725 В0,75 мА=14,3 кОм

Rб=14 кОм

Падение напряжение на транзисторе составляет половину Eк, значит усилитель спроектирован верно.

Измерим входное сопротивление усилителя. Для этого ко входу подключим конденсатор Cвх=10 мФ и амперметр переменного тока, будем снимать показания с него. Входное сопротивление будем вычислять по формуле
Rвх=UвхIвх

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мкА | Rвх, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1,8 | 5556 |
| 10 | 10 | 1,81 | 5525 |
| 100 | 10 | 1,81 | 5525 |

Вычислим значение Cвх для его дальнейшего использования

Cвх=12πRвхf0=12π×5525 Ом×7×103 Гц=4,4 нФ

Будем измерять (без нагрузки) действующее значение выходного напряжения U0, приняв Cвых=10 мФ. Далее подключим к выходу усилителя нагрузку и, подобрав такое значение её сопротивления Rн, при котором выходное напряжение уменьшается на 10…20%, измерим это выходное напряжение Uн. Измерения проведём на всех частотах, на которых проводилось измерение входного напряжения. Измерим значение выходного тока с нагрузкой Iн=UнRн. Также измерим значение Rвых по формуле: Rвых=U0-UнIн. Полученные результаты представим в виде таблицы.

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, Ом | Iн, мкА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,48 | 1,21 | 200 | 6,05 | 44,63 |
| 10 | 8,25 | 7,41 | 200 | 37,05 | 22,67 |
| 100 | 9,86 | 8,78 | 200 | 43,9 | 24,6 |

Вычислим значение Cвых для его дальнейшего использования

Cвых=12πRвыхf0=12π×22,67 Ом×7×103 Гц=1 мкФ

Схема с номиналами:

Воспользуемся средствами Proteus для построения частотных характеристик.

По таблице находим точку, в которой АЧХ достигает максимального значения, а затем находим точку, где АЧХ приблизительно равняется значению АЧХ среза и располагающуюся левее точки, характеризующей значение центральной частоты. Значение частоты в найденной точке округляем и получаем нижнюю частоту среза:

fн≈7120 Гц, что практически соответствует значению f0

Повторяем операцию для точки, располагающейся правее точки, характеризующей значение центральной частоты, и получаем приближенное значение верхней частоты среза:

fв≈2,18 ГГц

Значение частоты середины полосы пропускания:

fср≈fнfв=7120×2,18×109 Гц≈3,94 МГц

Найдём коэффициент усиления усилителя K. Значение его АЧХ на её горизонтальном участке -0,1 дБ.

Тогда коэффициент усиления:

20lgK=-0,1 дБ
K≈0,99

Проверим полученное значение коэффициента усиления при помощи осциллографа.

K=UвыхUвх=13,63 мВ14,13 мВ≈0,97

Получаем практически полное совпадение с коэффициентом рассчитанном по АЧХ.

Вновь измерим входное и выходное сопротивление усилителя.

Измерения проведём на трёх частотах:

– на середине полосы пропускания fср≈3,94 МГц;

– вблизи нижней частоты среза fнfср=7120×3,94 ×106 Гц≈167,5 кГц;

– вблизи верхней частоты среза fсрfв=3,94 ×106 Гц×2,18×109 Гц≈92,7 МГц;

Алгоритм измерения не меняется.

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мкА | Rвх, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 167,5 | 10 | 1,8 | 5555,5 |
| 3940 | 10 | 1,92 | 5208,3 |
| 92700 | 10 | 14,2 | 704,2 |

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, Ом | Iн, мкА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167,5 | 9,81 | 8,52 | 200 | 42,6 | 30,3 |
| 3940 | 9,82 | 8,61 | 200 | 43,1 | 28,1 |
| 92700 | 9,89 | 8,9 | 200 | 44,5 | 22,3 |

Схема с общей базой

|  | f0=7 кГц Iк=75 мА Eк=20 В Транзистор модели 2SC1815 |
| --- | --- |

Соберем данную схему в программе-симуляторе Proteus 8 Professional и рассчитаем резисторы коллектора и базы, а также подберем сопротивление резистора Rб:

Rк=Eк/2Iк=10 В75 мА=133 Ом

Iб=Iкβ=75 мА100=0,75 мА

Rб0=Eк-0,7 ВIб=19,3 В0,75 мА=25,733 кОм

Rб=26  кОм

Падение напряжение на транзисторе составляет половину Eк, значит усилитель спроектирован верно.

Измерим входное сопротивление усилителя. Для этого подключим конденсатор Cб c ёмкостью не менее 5πf0Rб и резистор Rэ с сопротивлением Rэ ≪ Rк.

Cб0=5πf0Rб=8,75 нФ

Cб=1 мкФ

Rб=0,1 Ом

После чего подключим ко входу конденсатор Cвх=10 мФ и амперметр переменного тока, будем снимать показания с него. Входное сопротивление будем вычислять по формуле
Rвх=UвхIвх

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх,мА | Rвх, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 102 | 0,098 |
| 10 | 10 | 107 | 0,094 |
| 100 | 10 | 107 | 0,094 |

Вычислим значение Cвх для его дальнейшего использования

Cвх=12πRвхf0=12π×0,094 Ом×7×103 Гц=241,9 мкФ

Будем измерять (без нагрузки) действующее значение выходного напряжения U0, приняв Cвых=10 мФ. Далее подключим к выходу усилителя нагрузку и, подобрав такое значение её сопротивления Rн, при котором выходное напряжение уменьшается на 10…20%, измерим это выходное напряжение Uн. Измерения проведём на всех частотах, на которых проводилось измерение входного напряжения. Измерим значение выходного тока с нагрузкой Iн=UнRн. Также измерим значение Rвых по формуле: Rвых=U0-UнIн. Полученные результаты представим в виде таблицы.

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, Ом | Iн, мкА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69,7 | 62,1 | 1000 | 62,1 | 112,72 |
| 10 | 728 | 653 | 1000 | 653 | 114,86 |
| 100 | 898 | 805 | 1000 | 805 | 115,53 |

Вычислим значение Cвых для его дальнейшего использования

Cвых=12πRвыхf0=12π×114,86 Ом×7×103 Гц=0,2 мкФ

Схема с номиналами:

Воспользуемся средствами Proteus для построения частотных характеристик.

По таблице находим точку, в которой АЧХ достигает максимального значения, а затем находим точку, где АЧХ приблизительно равняется значению АЧХ среза и располагающуюся левее точки, характеризующей значение центральной частоты. Значение частоты в найденной точке округляем и получаем нижнюю частоту среза:

fн≈7060 Гц, что практически полностью соответствует значению f0

Повторяем операцию для точки, располагающейся правее точки, характеризующей значение центральной частоты, и получаем приближенное значение верхней частоты среза:

АЧХ, дБ

fв≈24,8 МГц

Значение частоты середины полосы пропускания:

fср≈fнfв=7×103×24,8×106 Гц≈417 кГц

Найдём коэффициент усиления усилителя K. Значение его АЧХ на её горизонтальном участке 39,1 дБ.

Тогда коэффициент усиления:

20lgK=39,1 дБ
K≈90,157

Проверим полученное значение коэффициента усиления при помощи осциллографа.

K=UвыхUвх=1,32 мВ14,25 мВ≈92,6

Получаем практически полное совпадение с коэффициентом рассчитанном по АЧХ.

Вновь измерим входное и выходное сопротивление усилителя. Измерения проведём на трёх частотах:

– на середине полосы пропускания fср≈417 кГц;

– вблизи нижней частоты среза fнfср=7060 Гц×417×103 Гц≈54 кГц;

– вблизи верхней частоты среза fсрfв=417×103 Гц×24,8×106≈3216 кГц;

Алгоритм измерения не меняется.

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мА | Rвх, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | 10 | 106 | 0,094 |
| 417 | 10 | 107 | 0,094 |
| 3216 | 10 | 108 | 0,093 |

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, Ом | Iн, мкА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 892 | 799 | 1000 | 799 | 116,4 |
| 417 | 900 | 806 | 1000 | 806 | 116,6 |
| 3216 | 902 | 808 | 1000 | 808 | 116,3 |