Стабилизаторы напряжения

Лабораторная работа №3

Вариант №34

Выполнил:

студент группы ИУ5-4ХБ,

Фамилия Имя

Полученное задание:

Полученные данные:

T1 модели 2N4401

T2 модели BD135

Uвх = 40 В

Uвых = 12 В

Iвых = 1 А

Измерим коэффициент β данных транзисторов:

β1 = Iк1/Iб1 = 0,8017/0,031 = 26

β 2 = Iк2/Iб2 = 0,8031/0,025 = 32

Рассчитаем номиналы элементов:

R = 400 Ом

R1 = 54 Ом

R2 = 20 Ом

Выберем диод марки 1N4370A

Рассчитаем номинальную нагрузку:

Rн = Uвых/Iвых = 12/0,8 = 15 Ом

Соберем данную схему в программе-симуляторе Proteus 8 Professional и измерим выходное напряжение:

Uвых = 12 В

Оценим коэффициент стабилизации:

K = ΔUвх/ΔUвых = (27 − 26)/(12,043 – 12,0194) = 42

К>20, следовательно его значение достаточно велико.

Снимем нагрузочную характеристику стабилизатора:

Uвх1 = 27 В

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| ∞ | 12,048 | 0 |
| 1000 | 12,048 | 0,012048 |
| 100 | 12,047 | 0,12047 |
| 20 | 12,044 | 0,6022 |
| 10 | 12,04 | 1,204 |
| 5 | 12,02 | 2,404 |
| 3 | 11,95 | 3,983333333 |
| 2,6 | 11,88 | 4,569230769 |
| 2,5 | 11,85 | 4,74 |
| 2,4 | 11,65 | 4,854166667 |
| 2 | 10,42 | 5,21 |
| 1,5 | 8,53 | 5,686666667 |
| 1 | 6,26 | 6,26 |
| 0,5 | 3,47 | 6,94 |
| 0 | 0 | 7,78 |

Rвых1 = −dUвых1/dIвых1 = −(12,04−12,044)/(1,204−0,6022) = 6,65 мОм

Uвх2 = 18,9 В

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| ∞ | 11,81 | 0 |
| 1000 | 11,81 | 0,01181 |
| 100 | 11,81 | 0,1181 |
| 20 | 11,8 | 0,59 |
| 10 | 11,79 | 1,179 |
| 5 | 11,75 | 2,35 |
| 4,5 | 11,73 | 2,6066667 |
| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| 4 | 11,32 | 2,83 |
| 3 | 9,85 | 3,2833333 |
| 2 | 7,76 | 3,88 |
| 1 | 4,7 | 4,7 |
| 0,5 | 2,62 | 5,24 |
| 0 | 0 | 5,9 |

Rвых2 = −dUвых2/dIвых2 = −(11,79−11,8)/(1,179−0,59) = 17 мОм

Uвх3 = 40,5 В

| Rн, Ом | Uвых, В | Iвых, А |
| --- | --- | --- |
| ∞ | 12,31 | 0 |
| 1000 | 12,31 | 0,01231 |
| 100 | 12,31 | 0,1231 |
| 20 | 12,31 | 0,6155 |
| 10 | 12,31 | 1,231 |
| 5 | 12,3 | 2,46 |
| 2 | 12,15 | 6,075 |
| 1,6 | 11,93 | 7,45625 |
| 1,5 | 11,78 | 7,8533333 |
| 1,4 | 11,35 | 8,1071429 |
| 1 | 8,74 | 8,74 |
| 0,5 | 4,8 | 9,6 |
| 0 | 0 | 10,52 |

Rвых3 = −dUвых3/dIвых3 = −(12,3−12,31)/(2,46−1,231) = 8,14 мОм

Снимем передаточную характеристику стабилизатора:

Rн = 15 Ом:

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 5 | 3,58 |
| 10 | 8,39 |
| 12 | 10,17 |
| 13 | 11,04 |
| 14 | 11,42 |
| 15 | 11,55 |
| 18 | 11,76 |
| 27 | 12,043 |
| 40 | 12,3007 |
| 54 | 12,5506 |

Кст1 = dUвх1/dUвых1 = (27−18)/(12,043−11,76) = 31,8

0,5Rн= 7,5 Ом:

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 5 | 3,51 |
| 10 | 7,62 |
| 12 | 9,14 |
| 14 | 10,63 |
| 15 | 11,34 |
| 16 | 11,61 |
| 18 | 11,74 |
| 27 | 12,036 |
| 40 | 12,2965 |
| 54 | 12,5472 |

Кст2 = dUвх2/dUвых2 = (27−18)/(12,036−11,74) = 30,4

2Rн = 30 Ом:

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 5 | 3,62 |
| 10 | 8,54 |
| 12 | 10,5 |
| 13 | 11,19 |
| 14 | 11,46 |
| 15 | 11,57 |
| 18 | 11,7664 |
| 27 | 12,0454 |
| 40 | 12,3023 |
| 54 | 12,5521 |

Кст3 = dUвх3/dUвых3 = (27−18)/(12,0454−11,7664) = 32,3

В режиме холостого хода:

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 5 | 3,7 |
| 10 | 8,65 |
| 12 | 10,61 |
| 13 | 11,24 |
| 14 | 11,44 |
| 15 | 11,58 |
| 18 | 11,7722 |
| 27 | 12,0482 |
| 40 | 12,3046 |
| 54 | 12,5545 |

Кст4 = dUвх4/dUвых4 = (27−18)/(12,0482−11,7722) = 32,6